“多媒体教学设备更新”招标具体参数要求

| 序号 | 分项名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉绿板 | 1.结构规格：左右推拉，内外双层结构，包括固定的主黑板和设于主黑板前方的副黑板（内置轨道，外框和轨道一体化设计），内层为固定书写板与一体机屏幕正面平齐，滑动板闭合后可锁定；基本尺寸根据所配一体机适当调整，确保与一体机有效配套； 2.书写面 ：墨绿色(亚光）；烤漆钢板，厚度≥0.25mm，涂层硬度≥6H无痕；光泽度≤12，没有明显眩光； 3.黑板滑轮：采用优质滑轮组和定位滑块，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm； 4.缓冲垫：黑板边框内部两侧安装缓冲垫，每侧安装数目≥2个； 5.内芯材料：高强度聚苯乙烯板，厚度≥14mm； 6.背板：选用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，加强凹槽设计工艺； 7.边框材料：内外框全部采用合金材质，颜色需要根据需求方调研确定，横框规格≥78x57mm,竖框规格≥100x29mm，壁厚≥1.0mm，抗氧化和涂层处理，无眩光；横（立）框采用双层加强结构；内板边框规格≥30mm*20mm，壁厚≥1mm； 8.侧封板：根据一体机厚度配加与黑板边框同色或相近颜色侧封板； 9.其他内容：包含坚固美观的包角材料；限位档；粉尘盒；高档锁（一把钥匙可实现对本批次黑板的锁定）；使用期内嵌的电视一体机可直接拆除进行维护，无需复合黑板的整体拆除。 | 套 | 13 |
|  | 智慧黑板一体机（中教室） | （一）整机参数 1、前框后壳均采用铝合金金属材质，阳极氧化表面工艺。超窄边框，转角及边框部位经过倒圆或倒角处理，安全可靠。边框表面喷漆，防潮耐盐雾蚀锈，适用于多种教学应用环境。 2、声音播放：音箱式前置喇叭，总功率≥40W。 3、液晶显示模组采用铝镁合金金属材料等导热性能佳的材料。 4、为避免师生受到硬物意外伤害，产品表面玻璃边缘不得裸露造成危险；对玻璃和使用者双重保护，钢化玻璃贴合有防爆膜，具有防飞溅功能，防止玻璃破碎伤人；玻璃可承受≥100MPA的外应力冲击，玻璃不会破碎。 5、在屏幕上任意取三个测试点，连续遮挡10个以上的红外发射灯管，即使大面积（如课本，身体，衣服）遮挡或者整体边框被遮挡，仍不影响正常书写使用。 上述各项目中关键性指标需要包含在相应的产品CNAS国家级检测报告中，并加盖原厂公章。 （二）显示与屏幕 1、主屏显示尺寸≥98英寸，显示比例为16:9，A型规格屏幕，屏幕图像分辨率≥ 3840×2160；屏幕亮度≥500cd/㎡，对比度≥5000:1，屏幕可视角度≥178°。 2、屏幕具有良好的色彩显示效果，色域覆盖率不低于NTSC120%，Rec.709标准色域格式下色彩覆盖率最高不小于130%。支持HDR10或以上高动态对比度，色彩度不少于24bit，在sRGB模式下可做到高色准∆E≤1.5。显示灰度分辨率等级达到或优于256级灰阶，高清晰处理技术，输出画质高清晰，不闪烁。具备抗强光干扰性能，能在400KLUX或以上（强光）照度的光照下书写功能正常。 3、扫描速度首点≤2ms，连续点≤2ms，触摸响应时间≤4ms，光标反应速度>130帧/秒，触摸高度≤2m，最小触摸直径≤2mm，定位精度≤0.1mm。触摸书写延迟低于8ms，触摸框内部通道切换速度小于1秒，外部通道切换小于2秒，切换后即可达到正常触摸状态。 4、显示屏幕具有高光过滤及防眩光效果，在表面不能形成反射影像，不影响可视画面。采用防炫光、防划伤钢化玻璃（透光率≥99%），光泽度（AG）面90±15，雾度1%-3%，表面硬度不低于莫氏8级。 上述各项目中关键性指标需要包含在相应的产品CNAS国家级检测报告中，并加盖原厂公章。 （三）设备按键和接口模块 1、按键和指示灯直观，齐全，便捷操作。一键黑屏节能，节能环保。 2、前置实体按键至少有包含录屏、护眼、音量-、音量+、电源，方便老师在授课时快速识别调用便于操作。 3、前置接口：USB3.0≥2个，HDMI IN≥1个，TOUCH USB≥1个、TYPE-C≥1个。 4、设备能自动识别并切换到最新接入的信号源通道，且断开后能回到上一通道，包含节能的模式，待机的时间间隔可自定义等功能，既环保又能延长机器使用寿命。 5、内置WIFI，支持WIFI4,5,6技术；内置蓝牙模块。 6、配置无线投屏模块，按需开关，实现俺需手机、平板、笔记本等无线连接。 7、支持pxe启动。 （四）安卓模块和系统 1、系统内部缓存容量（RAM）≥2G，内部储存容量（ROM）≥16G，安卓版本不低于Android9.0。 2、主板集成无线AP网络共享功能，满足支持不低于50个用户终端在线网络连接。 3、支持调节左右声道平衡，方便用户快速调节支持标准，音乐，新闻，影院，体育，用户等音效模式调节。 4、内置硬件自检，智能显示工作时长、本机温度、运行状态、分辨率、触摸框状态、Ops状态，光感状态、网络状态等功能是否正常，并根据检测情况给出提示。 5、支持显示窗口下移，并可以进行正常使用触摸，方便操作； 6、具备智能护眼功能，自动调节亮度功能：开启功能后整机能感应并自动调节屏幕亮度达到在不同光照环境下最优显示效果， 7、隐藏式菜单功能：整机在任意通道下，可打开批注、运行列表、子菜单等，设备子菜单可调用音量+/-、亮度+/-、聚光灯、护眼、幕布、快捷应用区等功能，方便使用快捷应用区可选功能不少于10个。 8、整机具有触控悬浮菜单，方便教学使用并提供快捷功能，可通过此触摸调用悬浮菜单到屏幕任意位置；悬浮菜单具有书写白板功能；菜单包含一键直达安卓主页。 9、整机嵌入式安卓系统下互动白板支持书写及手势擦除且白板软件页面内容可二维码扫描分享，支持根据需要自行选择任意页面分享或全部页面分享。 （五）OPS电脑 1、OPS电脑采用模块化结构，插拔式设计，安装主板及电源可整体免拆机插拔，方便OPS安装维护。 2、OPS电脑采用国际标准接口，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护。 3、OPS电脑处理器采用Intel Corei5十代以上 ，内存≥8G 硬盘≥256G 固态硬盘。 4、内置WiFi,支持WiFi4,5,6技术；内置网卡：10M/100M/1000M。 5、OPS电脑接口：HDMI OUT≥1个， DP≥1，RJ45≥1个，USB≥4个。 6、一键系统还原：为保证操作系统流畅运行，ops主机设计有一键还原按键。 （六）教学辅助白板软件 1、书写：书写区域支持不少于20点同时触控，支持多指手势擦除。 2、功能菜单自定义：白板页面底部菜单支持用户自定义，用拖拽的方式增加或减少功能键，满足用户个性化功能需求。 3、支持铅笔、荧光笔、毛笔、文理笔、等笔形和纹理，预置多种几何图案供使用。 4、橡笔擦：支持对象擦、点擦除、清除页面等模式。 5、插入对象：图片支持常用格式图片的插入，文本支持doc/docx/ppt/pptx等格式的插入。 6、辅助工具：可以使用辅助工具里面的放大镜、探照灯、遮幕等常用工具，提供直尺、三角尺、量角器、圆规、等数学工具。 7、悬浮菜单：软件返回桌面后，自动变成悬浮菜单，不影响单击、双击等操作，正常调用本地资源。悬浮菜单可对课件、网页、软件、图片等进行批注。 （七）中型教室特殊项目 1、中型教室因面积较大，需要每间配备2台不少于65寸，窄边彩色液晶电视作为辅助显示器；悬挂教室房顶中后部，并同步显示智能黑板一体机画面； 2、辅助显示设备应支持4K超清晰画面显示，应为智慧一体屏幕同品牌，或国内知名品牌； 3、中型教室位置为理工馆301、302、303、304房间； 4、悬挂方案请以现场沟通需求为准 | 台 | 4 |
|  | 智慧黑板一体机（小教室） | （一）整机参数 1、前框后壳均采用铝合金金属材质，阳极氧化表面工艺。超窄边框，转角及边框部位经过倒圆或倒角处理，安全可靠。边框表面喷漆，防潮耐盐雾蚀锈，适用于多种教学应用环境。 2、声音播放：音箱式前置喇叭，总功率≥40W。 3、液晶显示模组采用铝镁合金金属材料等导热性能佳的材料。 4、为避免师生受到硬物意外伤害，产品表面玻璃边缘不得裸露造成危险；对玻璃和使用者双重保护，钢化玻璃贴合有防爆膜，具有防飞溅功能，防止玻璃破碎伤人；玻璃可承受≥100MPA的外应力冲击，玻璃不会破碎。 5、在屏幕上任意取三个测试点，连续遮挡10个以上的红外发射灯管，即使大面积（如课本，身体，衣服）遮挡或者整体边框被遮挡，仍不影响正常书写使用。 上述各项目中关键性指标需要包含在相应的产品CNAS国家级检测报告中，并加盖原厂公章。 （二）显示与屏幕 1、主屏显示尺寸≥98英寸，显示比例为16:9，A型规格屏幕，屏幕图像分辨率≥ 3840×2160；屏幕亮度≥500cd/㎡，对比度≥5000:1，屏幕可视角度≥178°。 2、屏幕具有良好的色彩显示效果，色域覆盖率不低于NTSC120%，Rec.709标准色域格式下色彩覆盖率最高不小于130%。支持HDR10或以上高动态对比度，色彩度不少于24bit，在sRGB模式下可做到高色准∆E≤1.5。显示灰度分辨率等级达到或优于256级灰阶，高清晰处理技术，输出画质高清晰，不闪烁。具备抗强光干扰性能，能在400KLUX或以上（强光）照度的光照下书写功能正常。 3、扫描速度首点≤2ms，连续点≤2ms，触摸响应时间≤4ms，光标反应速度>130帧/秒，触摸高度≤2m，最小触摸直径≤2mm，定位精度≤0.1mm。触摸书写延迟低于8ms，触摸框内部通道切换速度小于1秒，外部通道切换小于2秒，切换后即可达到正常触摸状态。 4、显示屏幕具有高光过滤及防眩光效果，在表面不能形成反射影像，不影响可视画面。采用防炫光、防划伤钢化玻璃（透光率≥99%），光泽度（AG）面90±15，雾度1%-3%，表面硬度不低于莫氏8级。 上述各项目中关键性指标需要包含在相应的产品CNAS国家级检测报告中，并加盖原厂公章。 （三）设备按键和接口模块 1、按键和指示灯直观，齐全，便捷操作。一键黑屏节能，节能环保。 2、前置实体按键至少有包含录屏、护眼、音量-、音量+、电源，方便老师在授课时快速识别调用便于操作。 3、前置接口：USB3.0≥2个，HDMI IN≥1个，TOUCH USB≥1个、TYPE-C≥1个。 4、设备能自动识别并切换到最新接入的信号源通道，且断开后能回到上一通道，包含节能的模式，待机的时间间隔可自定义等功能，既环保又能延长机器使用寿命。 5、内置WIFI，支持WIFI4,5,6技术；内置蓝牙模块。 6、配置无线投屏模块，按需开关，实现俺需手机、平板、笔记本等无线连接。 7、支持pxe启动。 （四）安卓模块和系统 1、系统内部缓存容量（RAM）≥2G，内部储存容量（ROM）≥16G，安卓版本不低于Android9.0。 2、主板集成无线AP网络共享功能，满足支持不低于50个用户终端在线网络连接。 3、支持调节左右声道平衡，方便用户快速调节支持标准，音乐，新闻，影院，体育，用户等音效模式调节。 4、内置硬件自检，智能显示工作时长、本机温度、运行状态、分辨率、触摸框状态、Ops状态，光感状态、网络状态等功能是否正常，并根据检测情况给出提示。 5、支持显示窗口下移，并可以进行正常使用触摸，方便操作； 6、具备智能护眼功能，自动调节亮度功能：开启功能后整机能感应并自动调节屏幕亮度达到在不同光照环境下最优显示效果， 7、隐藏式菜单功能：整机在任意通道下，可打开批注、运行列表、子菜单等，设备子菜单可调用音量+/-、亮度+/-、聚光灯、护眼、幕布、快捷应用区等功能，方便使用快捷应用区可选功能不少于10个。 8、整机具有触控悬浮菜单，方便教学使用并提供快捷功能，可通过此触摸调用悬浮菜单到屏幕任意位置；悬浮菜单具有书写白板功能；菜单包含一键直达安卓主页。 9、整机嵌入式安卓系统下互动白板支持书写及手势擦除且白板软件页面内容可二维码扫描分享，支持根据需要自行选择任意页面分享或全部页面分享。 （五）OPS电脑 1、OPS电脑采用模块化结构，插拔式设计，安装主板及电源可整体免拆机插拔，方便OPS安装维护。 2、OPS电脑采用国际标准接口，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护。 3、OPS电脑处理器采用Intel Corei5十代以上 ，内存≥8G 硬盘≥256G 固态硬盘。 4、内置WiFi,支持WiFi4,5,6技术；内置网卡：10M/100M/1000M。 5、OPS电脑接口：HDMI OUT≥1个， DP≥1，RJ45≥1个，USB≥4个。 6、一键系统还原：为保证操作系统流畅运行，ops主机设计有一键还原按键。 （六）教学辅助白板软件 1、书写：书写区域支持不少于20点同时触控，支持多指手势擦除。 2、功能菜单自定义：白板页面底部菜单支持用户自定义，用拖拽的方式增加或减少功能键，满足用户个性化功能需求。 3、支持铅笔、荧光笔、毛笔、文理笔、等笔形和纹理，预置多种几何图案供使用。 4、橡笔擦：支持对象擦、点擦除、清除页面等模式。 5、插入对象：图片支持常用格式图片的插入，文本支持doc/docx/ppt/pptx等格式的插入。 6、辅助工具：可以使用辅助工具里面的放大镜、探照灯、遮幕等常用工具，提供直尺、三角尺、量角器、圆规、等数学工具。 7、悬浮菜单：软件返回桌面后，自动变成悬浮菜单，不影响单击、双击等操作，正常调用本地资源。悬浮菜单可对课件、网页、软件、图片等进行批注。 | 台 | 9 |
|  | 教学讲台 | （一）讲台主体功能：应根据现有教室应标方案设计，外形简洁，讲台台面宽厚，平整。 1、桌面简洁平整，易于清理；方便教师放置教学中小型演示装置，以及水杯、笔记本电脑、教材等物品； 2、配置挂件或者存储功能部件，方便教师挂存书包； 3、桌面配置丰富的接口与讲台中控设备相连，或者智慧一体教学大屏连接，接口面板至少应包含：USB-A*2, HDMI*2,RJ45*1,3.5mm音频输入接口*1，五孔插座*2;该接口面板应配备防水盖或者等效防水防尘措施 4、该讲台应该制作，或印刷学校名称或者校徽等标志物。 （二）该讲台可以按照传统多媒体讲台存储控制设备的思路做一体化设计；将功放、多媒体中控、无线收音系统、柜内网络设备等部件放置在讲台内部。 （三）本项目集成商也可以不按照上述第（二）点提供设备存储功能；可以综合考虑自身成本和布线难度等情况，单独为功放、多媒体中控、无线收音系统、柜内网络设备等等硬件设备配置设备柜，放置在教室的一角落，或壁挂。该分立设计整体设计应简洁、美观、可靠。方便教学同时也要方便设备运维。 （四）供应商应在应标前与使用部门做好方案沟通。 （五）讲台应按照桌面翻转设计，配置不小于21英寸显示器1台，键盘鼠标一套。 | 套 | 13 |
|  | 音箱 | 阻抗：4-16Ω 功率：不低于20W 扬声器单元：内置不低于4个3英寸全频扬声器单元 其他：小教室：不低于2只音箱 中教室：不低于4只音箱 大教室：6只音箱 | 台 | 34 |
|  | 柜内交换网络设备 | 商用级别，非网管万兆上行光二层纤交换机，不少于2个万兆光口，用于多媒体网络，含有LC接口万兆光网络模块2个, | 台 | 13 |
|  | 讲台无线教学网络设备 | 支持Openwrt系统安装的WIFI6无线路由器，用于无线教学 | 套 | 13 |
|  | 麦克风 | 1、配备1套可拆卸鹅颈麦克风，话筒杆长度可选 2、带音频线（USB接口）用于连接主机/控制盒传输音频 3、1个麦克风开/关按键 4、配备1套学院现有无线麦克风接收器（按照学院现有统一无线麦克风配置） | 台 | 13 |
|  | 多媒体智能终端 | 1、支持教室、网络远程控制多媒体设备开关、信号切换；远程控制触控面板解锁、锁定；信号一键切换，一键开关系统； 2、支持交互控制面板和按键控制面板，并且具备系统锁定功能，系统锁定后面板任何按键操作无效,解锁后面板按键起作用； 3、支持RS232通讯接口，1路RS485控制接口；2路控制面板接口；1路读卡器通讯接口；8路DI接口；1路LAN网通讯接口； 4、支持多路220V可控电源插座，2路220V幕布控制端口；4路220V继电器控制端口； 5、支持IC卡权限管理功能，支持刷卡或插卡不同权限管理模式。IC卡数据存储功能，存储不少于10000张固定授权卡，不少于40000条历史刷卡记录； 6、支持本地课表存储，按课表自动执行系统开启和关闭，可脱网运行； 7、支持B/S界面，通过浏览器远程配置，支持终端设备IP地址、MAC地址扫描；远程设置功能键码、功能序列，支持DHCP自动获取IP地址和静态IP地址设置。支持远程固件升级，支持云端配置数据备份; 8、支持对智慧一体屏幕的控制； 9、需采用标准的物联网通讯平台，支持管理平台远程管控 10、接入学院现有教室物联网平台，并实现控制； 11、与现有微信认证和扫码上课系统对接； 符合现有系统要求 | 台 | 13 |
|  | 交互控制主机（控制面板） | 1、面板类型:电容触摸屏，尺寸7.0寸；分辨率不低于 1024*600；对比度800:1；可视角度：180°； 2、采用Android操作系统，存储空间: 16Gbit；通讯接口： USB\RS232\LAN网络端口； 3、显示背景、操作界面和功能按键可根据用户需求自定义编程配置，支持联动控制编程，支持单界面或多界面跳转； 4、支持时间及物联环境数据动态显示；支持语音识别及自定义语音控制指令； 5、通讯接口支持RJ45模块方式，支持网线连接智能终端主机实现通讯与供电； 符合现有系统要求 | 台 | 13 |
|  | 读卡器 | 1、支持RJ45类型通讯接口,支持连接多媒体智能终端，通过多媒体智能终端12V供电，支持韦根协议。 2、插卡方式，支持IC卡、CPU卡的读取，插卡入口位置灯光指示，方便在光线较暗的场合使用； 3、读卡验证通过指示灯和声音提示，有效的授权卡和无效卡具备不同颜色指示灯提示，可了解IC卡是否具备有效授权。 符合现有系统要求 | 台 | 13 |
|  | 功率放大器 | 1、具有2个RJ45接口用于接数字红外接收器 2、内置功放，具有4组扬声器接口 3、输入灵敏度不低于200mv 4、输出功率：不低于2x100w 5、需有单独多组的话筒输入控制旋钮 | 台 | 13 |
|  | 施工及线缆等辅料 | 多媒体设备的安装及线缆的布设；旧设备迁移； | 套 | 13 |
| 2 | 推拉绿板 | 1.结构规格：左右推拉，内外双层结构，包括固定的主黑板和设于主黑板前方的副黑板（内置轨道，外框和轨道一体化设计），内层为固定书写板与一体机屏幕正面平齐，滑动板闭合后可锁定；基本尺寸根据所配一体机适当调整，确保与一体机有效配套； 2.书写面 ：墨绿色(亚光）；烤漆钢板，厚度≥0.25mm，涂层硬度≥6H无痕；光泽度≤12，没有明显眩光； 3.黑板滑轮：采用优质滑轮组和定位滑块，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm； 4.缓冲垫：黑板边框内部两侧安装缓冲垫，每侧安装数目≥2个； 5.内芯材料：高强度聚苯乙烯板，厚度≥14mm； 6.背板：选用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，加强凹槽设计工艺； 7.边框材料：内外框全部采用合金材质，颜色需要根据需求方调研确定，横框规格≥78x57mm,竖框规格≥100x29mm，壁厚≥1.0mm，抗氧化和涂层处理，无眩光；横（立）框采用双层加强结构；内板边框规格≥30mm*20mm，壁厚≥1mm； 8.侧封板：根据一体机厚度配加与黑板边框同色或相近颜色侧封板； 9.其他内容：包含坚固美观的包角材料；限位档；粉尘盒；高档锁（一把钥匙可实现对本批次黑板的锁定）；使用期内嵌的电视一体机可直接拆除进行维护，无需复合黑板的整体拆除。 | 套 | 12 |
|  | 智慧黑板一体机（中教室） | （一）整机参数 1、前框后壳均采用铝合金金属材质，阳极氧化表面工艺。超窄边框，转角及边框部位经过倒圆或倒角处理，安全可靠。边框表面喷漆，防潮耐盐雾蚀锈，适用于多种教学应用环境。 2、声音播放：音箱式前置喇叭，总功率≥40W。 3、液晶显示模组采用铝镁合金金属材料等导热性能佳的材料。 4、为避免师生受到硬物意外伤害，产品表面玻璃边缘不得裸露造成危险；对玻璃和使用者双重保护，钢化玻璃贴合有防爆膜，具有防飞溅功能，防止玻璃破碎伤人；玻璃可承受≥100MPA的外应力冲击，玻璃不会破碎。 5、在屏幕上任意取三个测试点，连续遮挡10个以上的红外发射灯管，即使大面积（如课本，身体，衣服）遮挡或者整体边框被遮挡，仍不影响正常书写使用。 上述各项目中关键性指标需要包含在相应的产品CNAS国家级检测报告中，并加盖原厂公章。 （二）显示与屏幕 1、主屏显示尺寸≥98英寸，显示比例为16:9，A型规格屏幕，屏幕图像分辨率≥ 3840×2160；屏幕亮度≥500cd/㎡，对比度≥5000:1，屏幕可视角度≥178°。 2、屏幕具有良好的色彩显示效果，色域覆盖率不低于NTSC120%，Rec.709标准色域格式下色彩覆盖率最高不小于130%。支持HDR10或以上高动态对比度，色彩度不少于24bit，在sRGB模式下可做到高色准∆E≤1.5。显示灰度分辨率等级达到或优于256级灰阶，高清晰处理技术，输出画质高清晰，不闪烁。具备抗强光干扰性能，能在400KLUX或以上（强光）照度的光照下书写功能正常。 3、扫描速度首点≤2ms，连续点≤2ms，触摸响应时间≤4ms，光标反应速度>130帧/秒，触摸高度≤2m，最小触摸直径≤2mm，定位精度≤0.1mm。触摸书写延迟低于8ms，触摸框内部通道切换速度小于1秒，外部通道切换小于2秒，切换后即可达到正常触摸状态。 4、显示屏幕具有高光过滤及防眩光效果，在表面不能形成反射影像，不影响可视画面。采用防炫光、防划伤钢化玻璃（透光率≥99%），光泽度（AG）面90±15，雾度1%-3%，表面硬度不低于莫氏8级。 上述各项目中关键性指标需要包含在相应的产品CNAS国家级检测报告中，并加盖原厂公章。 （三）设备按键和接口模块 1、按键和指示灯直观，齐全，便捷操作。一键黑屏节能，节能环保。 2、前置实体按键至少有包含录屏、护眼、音量-、音量+、电源，方便老师在授课时快速识别调用便于操作。 3、前置接口：USB3.0≥2个，HDMI IN≥1个，TOUCH USB≥1个、TYPE-C≥1个。 4、设备能自动识别并切换到最新接入的信号源通道，且断开后能回到上一通道，包含节能的模式，待机的时间间隔可自定义等功能，既环保又能延长机器使用寿命。 5、内置WIFI，支持WIFI4,5,6技术；内置蓝牙模块。 6、配置无线投屏模块，按需开关，实现俺需手机、平板、笔记本等无线连接。 7、支持pxe启动。 （四）安卓模块和系统 1、系统内部缓存容量（RAM）≥2G，内部储存容量（ROM）≥16G，安卓版本不低于Android9.0。 2、主板集成无线AP网络共享功能，满足支持不低于50个用户终端在线网络连接。 3、支持调节左右声道平衡，方便用户快速调节支持标准，音乐，新闻，影院，体育，用户等音效模式调节。 4、内置硬件自检，智能显示工作时长、本机温度、运行状态、分辨率、触摸框状态、Ops状态，光感状态、网络状态等功能是否正常，并根据检测情况给出提示。 5、支持显示窗口下移，并可以进行正常使用触摸，方便操作； 6、具备智能护眼功能，自动调节亮度功能：开启功能后整机能感应并自动调节屏幕亮度达到在不同光照环境下最优显示效果， 7、隐藏式菜单功能：整机在任意通道下，可打开批注、运行列表、子菜单等，设备子菜单可调用音量+/-、亮度+/-、聚光灯、护眼、幕布、快捷应用区等功能，方便使用快捷应用区可选功能不少于10个。 8、整机具有触控悬浮菜单，方便教学使用并提供快捷功能，可通过此触摸调用悬浮菜单到屏幕任意位置；悬浮菜单具有书写白板功能；菜单包含一键直达安卓主页。 9、整机嵌入式安卓系统下互动白板支持书写及手势擦除且白板软件页面内容可二维码扫描分享，支持根据需要自行选择任意页面分享或全部页面分享。 （五）OPS电脑 1、OPS电脑采用模块化结构，插拔式设计，安装主板及电源可整体免拆机插拔，方便OPS安装维护。 2、OPS电脑采用国际标准接口，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护。 3、OPS电脑处理器采用Intel Corei5十代以上 ，内存≥8G 硬盘≥256G 固态硬盘。 4、内置WiFi,支持WiFi4,5,6技术；内置网卡：10M/100M/1000M。 5、OPS电脑接口：HDMI OUT≥1个， DP≥1，RJ45≥1个，USB≥4个。 6、一键系统还原：为保证操作系统流畅运行，ops主机设计有一键还原按键。 （六）教学辅助白板软件 1、书写：书写区域支持不少于20点同时触控，支持多指手势擦除。 2、功能菜单自定义：白板页面底部菜单支持用户自定义，用拖拽的方式增加或减少功能键，满足用户个性化功能需求。 3、支持铅笔、荧光笔、毛笔、文理笔、等笔形和纹理，预置多种几何图案供使用。 4、橡笔擦：支持对象擦、点擦除、清除页面等模式。 5、插入对象：图片支持常用格式图片的插入，文本支持doc/docx/ppt/pptx等格式的插入。 6、辅助工具：可以使用辅助工具里面的放大镜、探照灯、遮幕等常用工具，提供直尺、三角尺、量角器、圆规、等数学工具。 7、悬浮菜单：软件返回桌面后，自动变成悬浮菜单，不影响单击、双击等操作，正常调用本地资源。悬浮菜单可对课件、网页、软件、图片等进行批注。 （七）中型教室特殊项目 1、中型教室因面积较大，需要每间配备2台不少于65寸，窄边彩色液晶电视作为辅助显示器；悬挂教室房顶中后部，并同步显示智能黑板一体机画面； 2、辅助显示设备应支持4K超清晰画面显示，应为智慧一体屏幕同品牌，或国内知名品牌； 3、悬挂方案请以现场沟通需求为准 | 台 | 3 |
|  | 智慧黑板一体机（小教室） | （一）整机参数 1、前框后壳均采用铝合金金属材质，阳极氧化表面工艺。超窄边框，转角及边框部位经过倒圆或倒角处理，安全可靠。边框表面喷漆，防潮耐盐雾蚀锈，适用于多种教学应用环境。 2、声音播放：音箱式前置喇叭，总功率≥40W。 3、液晶显示模组采用铝镁合金金属材料等导热性能佳的材料。 4、为避免师生受到硬物意外伤害，产品表面玻璃边缘不得裸露造成危险；对玻璃和使用者双重保护，钢化玻璃贴合有防爆膜，具有防飞溅功能，防止玻璃破碎伤人；玻璃可承受≥100MPA的外应力冲击，玻璃不会破碎。 5、在屏幕上任意取三个测试点，连续遮挡10个以上的红外发射灯管，即使大面积（如课本，身体，衣服）遮挡或者整体边框被遮挡，仍不影响正常书写使用。 上述各项目中关键性指标需要包含在相应的产品CNAS国家级检测报告中，并加盖原厂公章。 （二）显示与屏幕 1、主屏显示尺寸≥98英寸，显示比例为16:9，A型规格屏幕，屏幕图像分辨率≥ 3840×2160；屏幕亮度≥500cd/㎡，对比度≥5000:1，屏幕可视角度≥178°。 2、屏幕具有良好的色彩显示效果，色域覆盖率不低于NTSC120%，Rec.709标准色域格式下色彩覆盖率最高不小于130%。支持HDR10或以上高动态对比度，色彩度不少于24bit，在sRGB模式下可做到高色准∆E≤1.5。显示灰度分辨率等级达到或优于256级灰阶，高清晰处理技术，输出画质高清晰，不闪烁。具备抗强光干扰性能，能在400KLUX或以上（强光）照度的光照下书写功能正常。 3、扫描速度首点≤2ms，连续点≤2ms，触摸响应时间≤4ms，光标反应速度>130帧/秒，触摸高度≤2m，最小触摸直径≤2mm，定位精度≤0.1mm。触摸书写延迟低于8ms，触摸框内部通道切换速度小于1秒，外部通道切换小于2秒，切换后即可达到正常触摸状态。 4、显示屏幕具有高光过滤及防眩光效果，在表面不能形成反射影像，不影响可视画面。采用防炫光、防划伤钢化玻璃（透光率≥99%），光泽度（AG）面90±15，雾度1%-3%，表面硬度不低于莫氏8级。 上述各项目中关键性指标需要包含在相应的产品CNAS国家级检测报告中，并加盖原厂公章。 （三）设备按键和接口模块 1、按键和指示灯直观，齐全，便捷操作。一键黑屏节能，节能环保。 2、前置实体按键至少有包含录屏、护眼、音量-、音量+、电源，方便老师在授课时快速识别调用便于操作。 3、前置接口：USB3.0≥2个，HDMI IN≥1个，TOUCH USB≥1个、TYPE-C≥1个。 4、设备能自动识别并切换到最新接入的信号源通道，且断开后能回到上一通道，包含节能的模式，待机的时间间隔可自定义等功能，既环保又能延长机器使用寿命。 5、内置WIFI，支持WIFI4,5,6技术；内置蓝牙模块。 6、配置无线投屏模块，按需开关，实现俺需手机、平板、笔记本等无线连接。 7、支持pxe启动。 （四）安卓模块和系统 1、系统内部缓存容量（RAM）≥2G，内部储存容量（ROM）≥16G，安卓版本不低于Android9.0。 2、主板集成无线AP网络共享功能，满足支持不低于50个用户终端在线网络连接。 3、支持调节左右声道平衡，方便用户快速调节支持标准，音乐，新闻，影院，体育，用户等音效模式调节。 4、内置硬件自检，智能显示工作时长、本机温度、运行状态、分辨率、触摸框状态、Ops状态，光感状态、网络状态等功能是否正常，并根据检测情况给出提示。 5、支持显示窗口下移，并可以进行正常使用触摸，方便操作； 6、具备智能护眼功能，自动调节亮度功能：开启功能后整机能感应并自动调节屏幕亮度达到在不同光照环境下最优显示效果， 7、隐藏式菜单功能：整机在任意通道下，可打开批注、运行列表、子菜单等，设备子菜单可调用音量+/-、亮度+/-、聚光灯、护眼、幕布、快捷应用区等功能，方便使用快捷应用区可选功能不少于10个。 8、整机具有触控悬浮菜单，方便教学使用并提供快捷功能，可通过此触摸调用悬浮菜单到屏幕任意位置；悬浮菜单具有书写白板功能；菜单包含一键直达安卓主页。 9、整机嵌入式安卓系统下互动白板支持书写及手势擦除且白板软件页面内容可二维码扫描分享，支持根据需要自行选择任意页面分享或全部页面分享。 （五）OPS电脑 1、OPS电脑采用模块化结构，插拔式设计，安装主板及电源可整体免拆机插拔，方便OPS安装维护。 2、OPS电脑采用国际标准接口，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护。 3、OPS电脑处理器采用Intel Corei5十代以上 ，内存≥8G 硬盘≥256G 固态硬盘。 4、内置WiFi,支持WiFi4,5,6技术；内置网卡：10M/100M/1000M。 5、OPS电脑接口：HDMI OUT≥1个， DP≥1，RJ45≥1个，USB≥4个。 6、一键系统还原：为保证操作系统流畅运行，ops主机设计有一键还原按键。 （六）教学辅助白板软件 1、书写：书写区域支持不少于20点同时触控，支持多指手势擦除。 2、功能菜单自定义：白板页面底部菜单支持用户自定义，用拖拽的方式增加或减少功能键，满足用户个性化功能需求。 3、支持铅笔、荧光笔、毛笔、文理笔、等笔形和纹理，预置多种几何图案供使用。 4、橡笔擦：支持对象擦、点擦除、清除页面等模式。 5、插入对象：图片支持常用格式图片的插入，文本支持doc/docx/ppt/pptx等格式的插入。 6、辅助工具：可以使用辅助工具里面的放大镜、探照灯、遮幕等常用工具，提供直尺、三角尺、量角器、圆规、等数学工具。 7、悬浮菜单：软件返回桌面后，自动变成悬浮菜单，不影响单击、双击等操作，正常调用本地资源。悬浮菜单可对课件、网页、软件、图片等进行批注。 | 台 | 9 |
|  | 教学讲台 | （一）讲台主体功能：应根据现有教室应标方案设计，外形简洁，讲台台面宽厚，平整。 1、桌面简洁平整，易于清理；方便教师放置教学中小型演示装置，以及水杯、笔记本电脑、教材等物品； 2、配置挂件或者存储功能部件，方便教师挂存书包； 3、桌面配置丰富的接口与讲台中控设备相连，或者智慧一体教学大屏连接，接口面板至少应包含：USB-A*2, HDMI*2,RJ45*1,3.5mm音频输入接口*1，五孔插座*2;该接口面板应配备防水盖或者等效防水防尘措施 4、该讲台应该制作，或印刷学校名称或者校徽等标志物。 （二）该讲台可以按照传统多媒体讲台存储控制设备的思路做一体化设计；将功放、多媒体中控、无线收音系统、柜内网络设备等部件放置在讲台内部。 （三）本项目集成商也可以不按照上述第（二）点提供设备存储功能；可以综合考虑自身成本和布线难度等情况，单独为功放、多媒体中控、无线收音系统、柜内网络设备等等硬件设备配置设备柜，放置在教室的一角落，或壁挂。该分立设计整体设计应简洁、美观、可靠。方便教学同时也要方便设备运维。 （四）供应商应在应标前与使用部门做好方案沟通。 （五）讲台应按照桌面翻转设计，配置不小于21英寸显示器1台，键盘鼠标一套。 | 套 | 12 |
|  | 音箱 | 阻抗：4-16Ω 功率：不低于20W 扬声器单元：内置不低于4个3英寸全频扬声器单元 其他：小教室：不低于2只音箱 中教室：不低于4只音箱 大教室：6只音箱 | 台 | 24 |
|  | 柜内交换网络设备 | 商用级别，非网管万兆上行光二层纤交换机，不少于2个万兆光口，用于多媒体网络，含有LC接口万兆光网络模块2个, | 台 | 12 |
|  | 讲台无线教学网络设备 | 支持Openwrt系统安装的WIFI6无线路由器，用于无线教学 | 套 | 12 |
|  | 麦克风 | 1、配备1套可拆卸鹅颈麦克风，话筒杆长度可选 2、带音频线（USB接口）用于连接主机/控制盒传输音频 3、1个麦克风开/关按键4、配备1套学院现有无线麦克风接收器（按照学院现有统一无线麦克风配置） | 台 | 12 |
|  | 多媒体智能终端 | 1、支持教室、网络远程控制多媒体设备开关、信号切换；远程控制触控面板解锁、锁定；信号一键切换，一键开关系统； 2、支持交互控制面板和按键控制面板，并且具备系统锁定功能，系统锁定后面板任何按键操作无效,解锁后面板按键起作用； 3、支持RS232通讯接口，1路RS485控制接口；2路控制面板接口；1路读卡器通讯接口；8路DI接口；1路LAN网通讯接口； 4、支持多路220V可控电源插座，2路220V幕布控制端口；4路220V继电器控制端口； 5、支持IC卡权限管理功能，支持刷卡或插卡不同权限管理模式。IC卡数据存储功能，存储不少于10000张固定授权卡，不少于40000条历史刷卡记录； 6、支持本地课表存储，按课表自动执行系统开启和关闭，可脱网运行； 7、支持B/S界面，通过浏览器远程配置，支持终端设备IP地址、MAC地址扫描；远程设置功能键码、功能序列，支持DHCP自动获取IP地址和静态IP地址设置。支持远程固件升级，支持云端配置数据备份; 8、支持对智慧一体屏幕的控制； 9、需采用标准的物联网通讯平台，支持管理平台远程管控 10、接入学院现有教室物联网平台，并实现控制； 11、与现有微信认证和扫码上课系统对接； 符合现有系统要求 | 台 | 12 |
|  | 交互控制主机（控制面板） | 1、面板类型:电容触摸屏，尺寸7.0寸；分辨率不低于 1024*600；对比度800:1；可视角度：180°； 2、采用Android操作系统，存储空间: 16Gbit；通讯接口： USB\RS232\LAN网络端口； 3、显示背景、操作界面和功能按键可根据用户需求自定义编程配置，支持联动控制编程，支持单界面或多界面跳转； 4、支持时间及物联环境数据动态显示；支持语音识别及自定义语音控制指令； 5、通讯接口支持RJ45模块方式，支持网线连接智能终端主机实现通讯与供电； 符合现有系统要求 | 台 | 12 |
|  | 读卡器 | 1、支持RJ45类型通讯接口,支持连接多媒体智能终端，通过多媒体智能终端12V供电，支持韦根协议。 2、插卡方式，支持IC卡、CPU卡的读取，插卡入口位置灯光指示，方便在光线较暗的场合使用； 3、读卡验证通过指示灯和声音提示，有效的授权卡和无效卡具备不同颜色指示灯提示，可了解IC卡是否具备有效授权。 符合现有系统要求 | 台 | 12 |
|  | 功率放大器 | 1、具有2个RJ45接口用于接数字红外接收器 2、内置功放，具有4组扬声器接口 3、输入灵敏度不低于200mv 4、输出功率：不低于2x100w 5、需有单独多组的话筒输入控制旋钮 | 台 | 12 |
|  | 施工及线缆等辅料 | 多媒体设备的安装及线缆的布设；旧设备迁移； | 套 | 12 |
|  | 教学演示电脑 | 品牌电脑整机，含显示器； CPU：i7 十代以上 独立显卡，不小于16G独立显存（可在原厂电脑整机外，由供应商扩展） 内存：不小于16G 硬盘：M.2固态硬盘 容量不小于512T 无线网卡：支持WiFi6，有线网卡1Gbps 其他：键盘鼠标套装 | 台 | 7 |