“体质健康测试仪”招标具体参数要求

| 序号 | 分项名称 | 技术指标 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身高体重测试仪 | 技术参数： 身高量程：90cm-210cm 分度值：0.1cm 误差：±0.1% 体重量程：0kg-200kg 分度值：0.1kg 误差：±0.1% 功能要求： 1.主机屏幕不小于10.1寸，屏幕分辨率1024X600，采用16:10显示比例，可以显示测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等，测试过程语音提示。 2.使用Android7.1操作系统，四核CPU，主频1.2GHZ，内存1GB，FLASH存储4GB。 3.触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上； 4.主机可存储60000条数据。主机内置测试数据查询界面，可查询用户的测试数据。测试数据中包含测试者信息、测试过程成绩、测试最终结果、测试设备ID、操作人员信息、测试时间等，以便数据复核查验。 5.主机内置可充电锂电池，保证主机提供8小时以上的持续电能，低电量时可220V交流供电或外接大容量锂电池供电。 6.主机内置条码扫码模块，可支持扫描一维码和二维码，同时支持数字及英文键盘输入。内置人脸识别输入、内置IC/ID卡、CPU卡输入及身份证（二选一）。身份识别可支持条码与人脸识别、刷卡与人脸识别、身份证与人脸识别同时验证方式。 7.主机与上位机双向通讯，可实现一键下发配置信息及学生基本信息到测试主机，主机可实时上传数据或批量上传数据。 8.具有多种组网及通信方式，包括433MHZ专用无线网络、WiFi或有线网络连接，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据。 9.主机具有外接HDMI高清显示接口，可扩展外接显示器或LED显示屏与主机屏幕同步显示测试内容。 10.主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入测试信息、照片等，同时可导出测试成绩。 11.为了保障测试顺利进行，测试设备主机须具备应急保障能力。主机具备通用性,用户可通过菜单按键操作任意选择秒配任意一种外设，增加主机复用性、可靠性、机动性。 12.同时测试身高与体重，并同时显示身高和体重两项数据,可显示BMI指数值,可以交替查看身高和体重数值。 13.身高测试采用机电加光栅感应双测量校准,精度高不受外界干扰。 14.身高体重外设可扩展12V直流移动电源,不间断连续工作可达8小时。 15.测试仪底板带有水平仪校对功能,精度高，数据自动清零。 16.全自动测量,测试结果数据自动上传到主机显示,测试结果系统自动锁定生成,人工无法干预。 17.产品具有有效期内的NSCC国体认证证书。 18.产品具有国家体育用品质量监督检验中心出具的产品检验报告。 | 清华同方/佳体育/天康/恒康佳业 | 台 | 4 |
| 2 | 肺活量测试仪 | 技术参数： 量程：0～9999mL 分度值：1mL 误差：±0.3% 功能要求： 1.主机屏幕不小于10.1寸，屏幕分辨率1024X600，采用16:10显示比例，可以显示测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等，测试过程语音提示。 2.使用Android7.1操作系统，四核CPU，主频1.2GHZ，内存1GB，FLASH存储4GB。 3.触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上； 4.主机可存储60000条数据。主机内置测试数据查询界面，可查询用户的测试数据。测试数据中包含测试者信息、测试过程成绩、测试最终结果、测试设备ID、操作人员信息、测试时间等，以便数据复核查验。 5.主机内置可充电锂电池，保证主机提供8小时以上的持续电能，低电量时可220V交流供电或外接大容量锂电池供电。 6.主机内置条码扫码模块，可支持扫描一维码和二维码，同时支持数字及英文键盘输入。内置人脸识别输入、内置IC/ID卡、CPU卡输入及身份证（二选一）。身份识别可支持条码与人脸识别、刷卡与人脸识别、身份证与人脸识别同时验证方式。 7.主机与上位机双向通讯，可实现一键下发配置信息及学生基本信息到测试主机，主机可实时上传数据或批量上传数据。 8.具有多种组网及通信方式，包括433MHZ专用无线网络、WiFi或有线网络连接，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据。 9.主机具有外接HDMI高清显示接口，可扩展外接显示器或LED显示屏与主机屏幕同步显示测试内容。 10.主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入测试信息、照片等，同时可导出测试成绩。 11.为了保障测试顺利进行，测试设备主机须具备应急保障能力。主机具备通用性,用户可通过菜单按键操作任意选择秒配任意一种外设，增加主机复用性、可靠性、机动性。 12.可任意设定测量次数,自动存储最佳测试数据。 13.外设到主机数据传输是通过非流量管方式，避免口水汽进入主机；呼气装置采用压差传感技术，可防止多次吹气后口水在气筒内聚集、防止交叉传染，通气道可清洗；采用一次性吹嘴更换方便。 14.全自动测量,测试结果数据自动上传到主机显示,测试结果系统自动锁定生成,人工无法干预。 15.产品具有有效期内的NSCC国体认证证书。 16.产品具有国家体育用品质量监督检验中心出具的产品检验报告。 | 清华同方/佳体育/天康/恒康佳业 | 台 | 4 |
| 3 | 坐位体前屈测试仪 | 技术参数： 量程：-20 ～ 40cm 分度值：0.1cm 误差：±0.1cm 功能要求： 1.主机屏幕不小于10.1寸，屏幕分辨率1024X600，采用16:10显示比例，可以显示测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等，测试过程语音提示。 2.使用Android7.1操作系统，四核CPU，主频1.2GHZ，内存1GB，FLASH存储4GB。 3.触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上； 4.主机可存储60000条数据。主机内置测试数据查询界面，可查询用户的测试数据。测试数据中包含测试者信息、测试过程成绩、测试最终结果、测试设备ID、操作人员信息、测试时间等，以便数据复核查验。 5.主机内置可充电锂电池，保证主机提供8小时以上的持续电能，低电量时可220V交流供电或外接大容量锂电池供电。 6.主机内置条码扫码模块，可支持扫描一维码和二维码，同时支持数字及英文键盘输入。内置人脸识别输入、内置IC/ID卡、CPU卡输入及身份证（二选一）。身份识别可支持条码与人脸识别、刷卡与人脸识别、身份证与人脸识别同时验证方式。 7.主机与上位机双向通讯，可实现一键下发配置信息及学生基本信息到测试主机，主机可实时上传数据或批量上传数据。 8.具有多种组网及通信方式，包括433MHZ专用无线网络、WiFi或有线网络连接，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据。 9.主机具有外接HDMI高清显示接口，可扩展外接显示器或LED显示屏与主机屏幕同步显示测试内容。 10.主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入测试信息、照片等，同时可导出测试成绩。 11.为了保障测试顺利进行，测试设备主机须具备应急保障能力。主机具备通用性,用户可通过菜单按键操作任意选择秒配任意一种外设，增加主机复用性、可靠性、机动性。 12.推板具有防作弊功能，反推或者停顿超时自动锁定读数。传感器精度高，抗光性强，不易受外在环境影响。 13.推板可自动回位，自动测试数据。 14.全自动测量,测试结果数据自动上传到主机显示,测试结果系统自动锁定生成,人工无法干预。 15.可设定测量次数,自动存储最佳测试数据。 16.产品具有有效期内的NSCC国体认证证书。 17.产品具有国家体育用品质量监督检验中心出具的产品检验报告。 | 清华同方/佳体育/天康/恒康佳业 | 台 | 4 |
| 4 | 仰卧起坐测试仪 | 技术参数： 计数量程：0～9999次 分度值：1次 误差：±1次 计时量程：0～300s 分度值：1s 误差：±0.1s 功能要求： 1.主机屏幕不小于10.1寸，屏幕分辨率1024X600，采用16:10显示比例，可以显示测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等，测试过程语音提示。 2.使用Android7.1操作系统，四核CPU，主频1.2GHZ，内存1GB，FLASH存储4GB。 3.触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上； 4.主机可存储60000条数据。主机内置测试数据查询界面，可查询用户的测试数据。测试数据中包含测试者信息、测试过程成绩、测试最终结果、测试设备ID、操作人员信息、测试时间等，以便数据复核查验。 5.主机内置可充电锂电池，保证主机提供8小时以上的持续电能，低电量时可220V交流供电或外接大容量锂电池供电。 6.主机内置条码扫码模块，可支持扫描一维码和二维码，同时支持数字及英文键盘输入。内置人脸识别输入、内置IC/ID卡、CPU卡输入及身份证（二选一）。身份识别可支持条码与人脸识别、刷卡与人脸识别、身份证与人脸识别同时验证方式。 7.主机与上位机双向通讯，可实现一键下发配置信息及学生基本信息到测试主机，主机可实时上传数据或批量上传数据。 8.具有多种组网及通信方式，包括433MHZ专用无线网络、WiFi或有线网络连接，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据。 9.主机具有外接HDMI高清显示接口，可扩展外接显示器或LED显示屏与主机屏幕同步显示测试内容。 10.主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入测试信息、照片等，同时可导出测试成绩。 11.为了保障测试顺利进行，测试设备主机须具备应急保障能力。主机具备通用性,用户可通过菜单按键操作任意选择秒配任意一种外设，增加主机复用性、可靠性、机动性。 12.可自动计数，外设为床体设计，高低杆双红外感应装置，两点式检测，设备外设能精准检测双肩胛是否着垫，坐起时检测双肘是否触膝或过膝,根据身高调节红外感应位置，人性化设计，精度高；可智能判断有效次数。 13.全自动测量,测试结果数据自动上传到主机显示,测试结果系统自动锁定生成,人工无法干预。 14.产品具有有效期内的NSCC国体认证证书。 15.产品具有国家体育用品质量监督检验中心出具的产品检验报告。 | 清华同方/佳体育/天康/恒康佳业 | 台 | 4 |
| 5 | 50米跑测试仪 （6人测） | 技术参数： 量程：0～9999.99s 分辨率：0.01s 误差：±0.01s 功能要求： 1.主机屏幕不小于10.1寸，屏幕分辨率1024X600，采用16:10显示比例，可以显示测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等，测试过程语音提示。 2.使用Android7.1操作系统，四核CPU，主频1.2GHZ，内存1GB，FLASH存储4GB。 3.触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上； 4.主机可存储60000条数据。主机内置测试数据查询界面，可查询用户的测试数据。测试数据中包含测试者信息、测试过程成绩、测试最终结果、测试设备ID、操作人员信息、测试时间等，以便数据复核查验。 5.主机内置可充电锂电池，保证主机提供8小时以上的持续电能，低电量时可220V交流供电或外接大容量锂电池供电。 6.主机内置条码扫码模块，可支持扫描一维码和二维码，同时支持数字及英文键盘输入。内置人脸识别输入、内置IC/ID卡、CPU卡输入及身份证（二选一）。身份识别可支持条码与人脸识别、刷卡与人脸识别、身份证与人脸识别同时验证方式。 7.主机与上位机双向通讯，可实现一键下发配置信息及学生基本信息到测试主机，主机可实时上传数据或批量上传数据。 8.具有多种组网及通信方式，包括433MHZ专用无线网络、WiFi或有线网络连接，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据。 9.主机具有外接HDMI高清显示接口，可扩展外接显示器或LED显示屏与主机屏幕同步显示测试内容。 10.主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入测试信息、照片等，同时可导出测试成绩。 11.为了保障测试顺利进行，测试设备主机须具备应急保障能力。主机具备通用性,用户可通过菜单按键操作任意选择秒配任意一种外设，增加主机复用性、可靠性、机动性。 12.可用于50米，100米, 200米非变道测试； 13.传输方式：主机与外设、软件无线连接，之间全部实现采用无线数据传输技术，有效传输距离等于或大于1000米。 14.具备发令枪及主机跑语音提示功能。 15.50米跑测试标配为6人灵活配置，可扩展至8人同测。 16.外设内置高容量可充电电池，连续工作10小时以上。 17.全自动测量,测试结果数据自动上传到主机显示,测试结果系统自动锁定生成,人工无法干预。 18.产品具有有效期内的NSCC国体认证证书。 19.产品具有国家体育用品质量监督检验中心出具的产品检验报告。 | 清华同方/佳体育/天康/恒康佳业 | 台 | 1 |
| 6 | 立定跳远测试仪 | 技术参数： 量程：0～320cm 分度值：1cm 误差：±1cm 功能要求： 1.主机屏幕不小于10.1寸，屏幕分辨率1024X600，采用16:10显示比例，可以显示测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等，测试过程语音提示。 2.使用Android7.1操作系统，四核CPU，主频1.2GHZ，内存1GB，FLASH存储4GB。 3.触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上； 4.主机可存储60000条数据。主机内置测试数据查询界面，可查询用户的测试数据。测试数据中包含测试者信息、测试过程成绩、测试最终结果、测试设备ID、操作人员信息、测试时间等，以便数据复核查验。 5.主机内置可充电锂电池，保证主机提供8小时以上的持续电能，低电量时可220V交流供电或外接大容量锂电池供电。 6.主机内置条码扫码模块，可支持扫描一维码和二维码，同时支持数字及英文键盘输入。内置人脸识别输入、内置IC/ID卡、CPU卡输入及身份证（二选一）。身份识别可支持条码与人脸识别、刷卡与人脸识别、身份证与人脸识别同时验证方式。 7.主机与上位机双向通讯，可实现一键下发配置信息及学生基本信息到测试主机，主机可实时上传数据或批量上传数据。 8.具有多种组网及通信方式，包括433MHZ专用无线网络、WiFi或有线网络连接，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据。 9.主机具有外接HDMI高清显示接口，可扩展外接显示器或LED显示屏与主机屏幕同步显示测试内容。 10.主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入测试信息、照片等，同时可导出测试成绩。 11.为了保障测试顺利进行，测试设备主机须具备应急保障能力。主机具备通用性,用户可通过菜单按键操作任意选择秒配任意一种外设，增加主机复用性、可靠性、机动性。 12.采用非接触式红外对射管技术，测试精确、稳定快速。 13.自动监测起跳时是否踩线或犯规，并语音提醒。 14.采用加厚防滑垫，防滑减震。 15.单一起跳线，全量程测试，无需选择起跳点。 16.外设可扩展外接12V移动电源，不接市电的情况下可以完成一个工作日的测试。 17.全自动测量,测试结果数据自动上传到主机显示,测试结果系统自动锁定生成,人工无法干预。 18.可设定测量次数,自动存储最佳测试数据。 19.产品具有有效期内的NSCC国体认证证书。 20.产品具有国家体育用品质量监督检验中心出具的产品检验报告。 | 清华同方/佳体育/天康/恒康佳业 | 台 | 4 |
| 7 | 引体向上测试仪 | 技术参数： 量程：0～9999次 误差：1次 分度值：±1次 功能要求： 1.主机屏幕不小于10.1寸，屏幕分辨率1024X600，采用16:10显示比例，可以显示测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等，测试过程语音提示。 2.使用Android7.1操作系统，四核CPU，主频1.2GHZ，内存1GB，FLASH存储4GB。 3.触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上； 4.主机可存储60000条数据。主机内置测试数据查询界面，可查询用户的测试数据。测试数据中包含测试者信息、测试过程成绩、测试最终结果、测试设备ID、操作人员信息、测试时间等，以便数据复核查验。 5.主机内置可充电锂电池，保证主机提供8小时以上的持续电能，低电量时可220V交流供电或外接大容量锂电池供电。 6.主机内置条码扫码模块，可支持扫描一维码和二维码，同时支持数字及英文键盘输入。内置人脸识别输入、内置IC/ID卡、CPU卡输入及身份证（二选一）。身份识别可支持条码与人脸识别、刷卡与人脸识别、身份证与人脸识别同时验证方式。 7.主机与上位机双向通讯，可实现一键下发配置信息及学生基本信息到测试主机，主机可实时上传数据或批量上传数据。 8.具有多种组网及通信方式，包括433MHZ专用无线网络、WiFi或有线网络连接，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据。 9.主机具有外接HDMI高清显示接口，可扩展外接显示器或LED显示屏与主机屏幕同步显示测试内容。 10.主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入测试信息、照片等，同时可导出测试成绩。 11.为了保障测试顺利进行，测试设备主机须具备应急保障能力。主机具备通用性,用户可通过菜单按键操作任意选择秒配任意一种外设，增加主机复用性、可靠性、机动性。 12.测试支架采用三角固定设计，无需固定在单杠杆上，可针对不同高度单杠进行灵活换用，稳定且不受场地和极端天气限制。 13.全自动测量,测试结果数据自动上传到主机显示,测试结果系统自动锁定生成,人工无法干预。 14.应用2.4G无线传输技术，与外设无线连接。外设内置高容量锂电池，连续工作8小时以上，全程低压测试。 15.非接触式上下两点检测，采用双点式红外线感应。不在身体上附加任何装置，受测者不会受到测试设备任何影响和束缚。 16.产品具有有效期内的NSCC国体认证证书。 17.产品具有国家体育用品质量监督检验中心出具的产品检验报告。 | 清华同方/佳体育/天康/恒康佳业 | 台 | 2 |
| 8 | 中长跑测试仪 （40人测） | 技术参数： 量程：0～9999.99S；分度值；0.01S 误差：±0.01% 功能要求： 1.主机屏幕不小于10.1寸，屏幕分辨率1024X600，采用16:10显示比例，可以显示测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等，测试过程语音提示。 2.使用Android7.1操作系统，四核CPU，主频1.2GHZ，内存1GB，FLASH存储4GB。 3.触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上； 4.主机可存储60000条数据。主机内置测试数据查询界面，可查询用户的测试数据。测试数据中包含测试者信息、测试过程成绩、测试最终结果、测试设备ID、操作人员信息、测试时间等，以便数据复核查验。 5.主机内置可充电锂电池，保证主机提供8小时以上的持续电能，低电量时可220V交流供电或外接大容量锂电池供电。 6.主机内置条码扫码模块，可支持扫描一维码和二维码，同时支持数字及英文键盘输入。内置人脸识别输入、内置IC/ID卡、CPU卡输入及身份证（二选一）。身份识别可支持条码与人脸识别、刷卡与人脸识别、身份证与人脸识别同时验证方式。 7.主机与上位机双向通讯，可实现一键下发配置信息及学生基本信息到测试主机，主机可实时上传数据或批量上传数据。 8.具有多种组网及通信方式，包括433MHZ专用无线网络、WiFi或有线网络连接，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据。 9.主机具有外接HDMI高清显示接口，可扩展外接显示器或LED显示屏与主机屏幕同步显示测试内容。 10.主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入测试信息、照片等，同时可导出测试成绩。 11.为了保障测试顺利进行，测试设备主机须具备应急保障能力。主机具备通用性,用户可通过菜单按键操作任意选择秒配任意一种外设，增加主机复用性、可靠性、机动性。 12.感应式地毯测试，长宽均可按照考场要求更改尺寸和定做。 13.采用RFID技术，搭配号码衣，芯片卡置于前胸和腰间均可，自动测量中长跑测试数据，数据传输稳定，精度高。 14.20人灵活配置同时测试，支持套跑功能,可拓展至80人，1-4组同时测试提高测试效率；主机可根据需要选择400米、800米、1000米、1500米、3000米、5000米和10000米的跑步项目的计时，可满足体质测试、体育测试、学校运动会等场合跑步项目的及时需求。 15.主机可同时男女同测试，可不同起点各自任意时间出发并自动计圈、计时判定成绩。 16.起跑配备发令枪，主机具备语音起跑功能。 17.可适应任意长度和材质跑道，具有多组同时发令、间隔发令出发、有自动计时、记圈功能，能够自动识别和显示测试者所完成的圈数、通过终点的时间；测试主机在发令枪发出“枪声”起跑口令的同时开始计时，无需人工按键。 18.全自动测量,测试结果数据自动上传到主机显示,测试结果系统自动锁定生成,人工无法干预。 19.产品具有有效期内的NSCC国体认证证书。 20.产品具有国家体育用品质量监督检验中心出具的产品检验报告。 | 清华同方/佳体育/天康/恒康佳业 | 台 | 1 |
| 9 | 无线网集线器 | 1.无线通讯距离≧1000米； 2.无线采集设备数据，与设备配套使用。 3.当遇到空间电磁干扰时，收发端能够同步自动跳频，以保证通讯质量。不受任何空间电磁干扰。 4.配合PC机软件，自动采集各测试主机数据。 5.内置无线模块，采用433M无线数据传输协议，抗干扰性强，1000米可靠传输，可以实时采集主机数据。 6.允许多台采集器同时使用，提高采集速度。 7.采用直流电源：ＤＣ-5Ｖ 1Ａ 采用标准RS-232计算机通讯接口设计。 | 清华同方/佳体育/天康/恒康佳业 | 台 | 2 |
| 10 | 学生体质健康测试数据采集系统 | 1.软件测试项目选测设置; 2.学生信息导入或者录入软件； 3.具有评分功能； 4.数据导出上报模版(导出教育部新版本的上报模版、导出地方上报模版）； 5.学生学年度升级(升级后成绩分数转为历史库,学生信息的年级增长一级)； 6.打印登记卡(可打印往年转入历史库中的成绩)； 7.内容导出包括学生信息,各测试项成绩、分数、等级等； 8.查询统计(按学校,年级或者班级统计:总人数,各等级人数及比率,未评分人数.有相应图表显示.) 9.可查询学生； 10.可删除学生信息(清除全部,清除选中的学生及相关信息,清除全部学生的成绩和分数)； 11.可进行数据库维护； 12.具有学生标准差、标准误、平均值及最大最小值统计； 13.具有计算机软件著作权登记证书。 | 清华同方/佳体育/天康/恒康佳业 | 台 | 1 |