“作曲专业学生实验室设备”招标具体参数要求

| 序号 | 分项名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作曲专业学生实验室电脑桌 | 140*45*80 桌下带抽拉面板可承重20kg以上（放MIDI键盘用) | 个 | 13 |  |
| 2 | 作曲专业学生实验室工作站（教师用） | 技术指标 1 Apple M3 芯片，配备 8 核中央处理器 (4 个性能核心和 4 个能效核心)、8 核图形处理器和 16 核神经网络引擎，1TB 固态硬盘，24GB 统一内存，两个雷雳 、 USB 4 端口，千兆以太网端口，妙控鼠标，带有触控 ID 的妙控键盘。一体机。 技术指标 2 第十三代智能英特尔酷睿i9处理器，14核、i9-12900H、32g内存、2TB 固态硬盘（一体机）。 技术指标 3 第十三代酷睿i9处理器，64g内存，1TB固态硬盘，4TB机械硬盘，台式机电脑主机。显示器参数：27寸/ips面板/2k高清显示/type-c接口/hdmi接口。 满足以上三个技术指标中的一个即可。 | 台 | 1 | AppleMca-M1/HUAWEI/DELL |
| 3 | 作曲专业学生实验室声卡（教师用） | 技术指标 1 通道18进18出。模数转换输入：6个1/4英寸TRS接口(4个线性输入、2个线性/乐器输入)，2个XLR/TRS双兼容接口(2个话筒/线性输入),servo-balanced。 数模转换输出：6个1/4英寸TRS接口，servo-balanced，直流耦合信号通路，1个1/4英寸非平衡TRS接口。 数字输入：1个ADAT/SPDIF光纤接口，SPDIF同轴接口(可兼容AES/EBU)。数字输出：1个ADAT/SPDIF光纤接口，SPDIF同轴接口(可兼容AES/EBU)。MIDI：2对MIDI输入/输出，使用小辫子连接线，(4个5针DIN接口)，可以高速传输32通道低抖动信号。模数转换动态范围：110dB RMS非加权，113dBA。模数转换THD<-100 dB(<0.001%)。模数转换THD+N<-98 dB(<0.0012 %)。模数转换通道隔离度>110dB。数模转换动态范围，110dB RMS非加权，113dBA(unmuted)。数模转换THD -100 dB(0.001 %)，数模转换：THD+N -96dB(0.0015%)。数模转换通道隔离度>110dB。输入/输出电平：+19 dBu，0dBFS@ Hi Gain。输入/输出电平：+13 dBu,0 dBFS @+4 dBu。内部采样频率：32、44.1、48、64、88.2、96、128、176.4、192kHz。外部采样频率28 kHz-200 kHz。模数/数模频率响应：-0.1 dB:5 Hz-20.4 kHz(sf 44.1 kHz)。模数/数模频率响应：-0.5 dB: 1 Hz- 43.3 kHz(sf 96kHz)。模数/数模频率响应： -1 dB:1 Hz-80 kHz(sf 192 kHz)。操作系统；支持 MACOS /Win。 技术指标 2 话放数量:2路/65dB UAD核心数:6核 数字接口:ADAT&S/PDIF 模拟输入:6路/123dB ，耳机接口:2个/125dB动态 监听输出:TRS/129dB ，输出电平:+12/+24dB 话放较大增益:65dB ，耳放推力:150mW@300Ω(+19dB) 供电方式:外置功能 ，线性输出:6路/127dB动态 ·驱动软件:UA Console ，净重:4.14kg ，话放功能: Unison/对讲话筒/反相/低切/PAD，虚拟通道:8x8虚拟内录通道、4组Cue子混音通道数据接口:双雷电3(支持多台Apollo X串联)监听控制:对讲、5.1、总线控制。兼容系统:Mac OS /。Windows 。 技术指标 3 模数转换-较大输入电平（+4dBu ref/Mic）：+20dBu，较大输入电平（-10dBV 参考）：+6dBV，输入阻抗：4KOhm，频率响应：10Hz-20kHz：> ±0.2dB（@44.1kHz），相对THD+N：-113dB，动态范围：123dB（A加权）。数模转换-较大输出电平（+4dBu ref）：+20dBu，较大输出电平（-10dBV 参考）：+6dBV，线路输出阻抗：50Ω，频率响应：10Hz -20kHz：> ±0.05dB（@44.1kHz），总谐波失真+噪声：-114dB，动态范围：129dB（A加权），耳机较大输出电平：—520mW到30Ω，— 90mW到600Ω，耳机相对THD+N：-111dB，600Ω负载，耳机动态范围：128dB（A加权）。前置放大器-增益：高达75dB和先进的步进增益电路设计，，可选48v幻象电源、软限制和极性反转，EIN：129dB（未加权）@60dB，150Ω输入，较大输入电平：+20dBu，输入阻抗：150 – 4KΩ（默认），，较大Hi-Z输入电平：14dBu，Hi-Z输入阻抗：220k/470k/>20M Ohm。兼容系统:Mac OS / Windows 。 满足以上三个技术指标中的一个即可。 | 个 | 1 | RMEFirefa/Apollo/APOGEE |
| 4 | 作曲专业学生实验室音箱（教师用） | 技术指标 1 最大声压级：105 dB，频率响应范围：41 Hz - 21 kHz (-6 dB)，频率响应精准度：± 2 dB（48 Hz - 20 kHz)，单元尺寸：低频 6 1/2 英寸，高频 3/4 英寸， 功放功率：低频 90 W，高频 90 W，音频接口类型：1 x XLR 模拟输入。有房间响应控制功能。含三角加重落地音箱支架/卡农音频线材。 技术参数 2 锥盆直径:7"(178 mm)，音圈直径:1.5"(38 mm)，音盆材料:纸低音放大器:1个，EQ 80 Hz: -60 to+6dB，模拟输入:XLR/RCA，频率响应:32 Hz-150Hz较大峰值:≥107dB分，频点:50-150Hz，输入阻抗:10 KOhm，放大器功率:RMS/music:140W/210 W。含三角加重落地音箱支架/卡农音频线材。 技术参数 3 三分频监听音箱，频响范围:32Hz - 21kHz，声压级 (1m, 每对):112dB，低音原理:低音反射式，频率响应:490Hz/ 5600Hz，高音单元:28mm 织物软球顶，中音单元:4英寸，低音单元:8英寸，功放:高音 50W / 中音 50W / 低音 80W，D类功放I/O 连接端子:XLR平衡， RCA单端。含三角加重落地音箱支架/卡农音频线材。 满足以上三个技术指标中的一个即可。 | 对 | 1 | Genelec/ADAM/DYNAUDIO |
| 5 | 作曲专业学生实验室MIDI键盘 | 88键/尺寸1325*193*87/可通过Mac或PC定制硬件和软件映射协议设置/电容式触控条或推轮式（倾斜面板） | 个 | 13 | Midiplus/M-Audio/NativeInstrument |
| 6 | 作曲专业学生实验室声卡 | 包含Toslink光学I/O，支持ADAT（带有SMUX）和SPDIF（较高192kHz） | 个 | 13 | RME/APOLLO/Discrete4 |
| 7 | 作曲专业学生实验室耳机 | 动圈耳机，头戴式，34欧阻抗，频响范围15-25000Hz,3.5毫米耳机插头，额定功率200mW。 | 副 | 13 | AKG/Audio-technica/SONY |
| 8 | 作曲专业学生实验室投影仪幕布 | 120英寸4:3 电动遥控幕布 | 块 | 1 | 得力/坚果/英威 |
| 9 | 作曲专业实验室显示器 | 27寸/ips面板/2k高清显示/type-c接口/hdmi接口 | 台 | 1 | SAMSUNG/DELL/PHILIPS |
| 10 | 多功能转换器 | Apple USB-C 数字影音多端口转换器/支持 USB-C 的 Mac 或 iPad 连接至一台 HDMI 显示器 | 个 | 1 | APPLE/华为/惠普 |
| 11 | 作曲专业学生实验室主机 | 技术指标 1 Apple M3 芯片，配备 8 核中央处理器 (4 个性能核心和 4 个能效核心)、8 核图形处理器和 16 核神经网络引擎，512G固态硬盘，16GB 统一内存，两个雷雳 、USB 4 端口，千兆以太网端口妙控鼠标，带有触控 ID 的妙控键盘。一体机。 技术指标 2 第十三代智能英特尔酷睿i9处理器，14核、i9-12900H、32g内存、最大2TB 固态硬盘。一体机。 技术指标 3 13代酷睿i9第十三代酷睿i9处理器，32g内存，1TB固态硬盘，4TB机械硬盘。显示器参数：27寸/ips面板/2k高清显示/type-c接口/hdmi接口。 满足以上三个技术指标中的一个即可。 | 台 | 13 | APPLE/HUAWEI/DELL |
| 12 | 作曲专业学生实验室监控摄像头 | 双路摄像头套装/400万像素/支持显示器实时监控，摄像头200万，红外录音，POE录像机监控红外夜视，手机远程实时查看。 | 套 | 2 | 海康威视/华为/萤石 |