“功能材料实验设备”招标具体参数要求

| 序号 | 分项名称 | 技术指标 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电纺丝机 | 高压电源: 0-50KV, 数字显示, 过流保护，过压保护，输出功率小于25W. 双通道计量泵: 采用连续化计量泵. 数显。2个通道可以独立控制，设定不同的推进速度。 转动收丝器，1套，转速1～5000rpm,转速调节精度1rpm。 平板收丝器（角度可调），1个。 单喷头以及5喷头系统。 同轴喷头系统。内、外层针头均可随意更换。 并列喷头系统。可使用各种规格针头。 温湿度可调，可控。 喷头可以上下、左右、前后调节，喷射角度360度调节。 安全系统：紧急按钮；开门断电装置；静电消除装置。 耐溶剂耗材。 静电纺丝聚合物溶液可选。 | 纳飞博/成越科仪器/云帆仪器 | 台 | 2 |
| 2 | 荧光分光光度计 | 需具备高速三维光谱扫描功能； 测试功能：荧光、磷光、发光； 光源系统：150W氙灯（进口光源，自动除臭氧），使用寿命约2000小时； 色散元器件：色散元件：闪耀全息凹面光栅，该全息光栅除具备更低的杂散光外，还具有更高的分辨率（1200L/mm）； 波长范围：200～900nm或零级光； 分辨率：优于1.0nm； 扫描速度：最高可达30000nm/min或以上； 灵敏度：≥ 200：1水拉曼峰（P-P），RMS值优于800:1； **带宽（狭缝），需提供测试数据 激发：1.0，2.5，5，10，20nm 发射：1.0，2.5，5，10，20nm 响应速度：4毫秒到8秒 8档可调及自动适应； 光度范围：-9999～9999； **扫描间隔：最小间隔：0.2nm，最大间隔1.0nm 优点数据点多，得到的实际谱图数据参考性强，图谱清晰准确 增益：4档可调（显示范围宽，可以观察的图范围更宽） 注：需配备专用电脑一台，（最低参考配制：13500T/16G/1T SSD/wifi/23.5寸显示器分辨率1920*1080） | 港东/岛津/上海仪电 | 台 | 1 |
| 3 | 手持型XRF荧光光谱仪 | 1.X射线管 Cu阳极靶，最大电压50KV，最大电流200μA。 2.探测器 采用高分辨率大面积硅漂移探测器SDD。 3.一次滤光片系统 固定式滤光片。 4.测量点射线光斑直径 约9毫米。 5.工作环境温度 -10℃到+50℃ 6.尺寸 9cm(W)x28cm(L)x27cm(H) 7.重量 <1.3Kg 重量不包含电池。 8.显示屏及数据处理 内置式，4.3寸Ban view Anti 彩色背光触摸屏，16G内置内存 | 奥林巴斯/日立/布鲁克 | 台 | 1 |
| 4 | 纯水机 | 出水标准：电导率小于0.055-0.1us/cm 电阻率10-18.25MQ.cm 重金属离子<0.1ppb 细菌<0.1cfu/ml 颗粒物<1/ml 产水量30L/h 系统进场PF+AC+RO+EDI 瞬间出水量 大于1.5L/min 注：此设备需每半年提供一次相应维护和滤芯、RO膜更换服务，提供时间同质保时间为5年 | 天马仪器/青岛金诺/上海凯泽科仪 | 台 | 1 |