“教学随身无线麦克风”招标具体参数要求

| 序号 | 分项名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝牙麦克风 | #1、设备需具备麦克风、翻页器、激光教鞭功能； #2、采用蓝牙技术，可与接收设备自动对频、任意匹配，具有同频设备避让机制，能有效解决同频设备干扰问题，可与WIFI共存； #3、具备近距离联接机制以及信号强度筛选功能，5米内自动对频，隔墙不联，防止教室之间误联现象；连接成功后15米范围内无遮挡及干扰情况下无噪音、断音、无死角；； #4、采用充电式锂电池，标配充电器充电时长不超过3小时，满电状态下可连续使用时间不小于15小时； #5、具有闲置静音功能，在不使用且不关机的情况下平放，自动静音，防止啸叫，敲击键盘等杂音，不会带入音箱； 6、具有内置咪头，支持手持扩声， 也支持外接咪头实现领夹扩声，需要含外接咪头一只及挂绳一根，支持颈挂扩声，挂绳和麦克通过磁吸方式连接； #7、使用翻页器功能时，只需麦克风与接收设备成功对频即可使用，无需另外安装翻页接收器； 8、剩余电量显示功能，发射器具有低电提示功能，提示使用者及时充电，防止设备因电量不足影响使用，在出现低电提示后仍可使用2小时以上； 9、支持USB口充电和磁吸接口两种充电方式，支持座式充电； 10、技术指标：发射使用频率：2402 – 2480 MHz；调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian；拾音范围：60度夹角，心型指向；供电方式：聚合物锂电池； #11、产品通过国家工信部无线电管理局权威认证（SRMC），认证的设备名称为：蓝牙设备；设备的使用频率.发射功率等指标符合国家规定； #12、需提供制造商出具的售后服务承诺书原件并加盖公章； | 台 | 820 |
| 2 | 蓝牙接收机 | 1、采用蓝牙技术，可与蓝牙麦克风自动对频、任意匹配； 2、具备近距离联接机制以及信号强度筛选功能，5米内自动对频，隔墙不联，防止教室之间误联现象；连接成功后15米范围内无遮挡及干扰情况下无噪音、断音、无死角； 3、具备语音处理功能，消除回音、杂音，增加清晰度处理； 4、具有自检及自修复功能，避免出现死机情况； 5、支持输出音量大小及声音效果调节功能； #6、具备至少2路USB通讯接口，可以分别接电脑及笔记本，以免频繁插拔接口线； 7、技术指标：使用频率：2402 -2480 MHz；调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian；对频距离： 5米范围以内；输出接口：话筒输出≥1、RCA音频输出≥1；输入接口：RCA 音频输入≥1； #8、产品通过国家工信部无线电管理局权威认证（SRMC），认证的设备名称为：蓝牙设备；设备的使用频率.发射功率等指标符合国家规定； #9、需提供制造商出具的售后服务承诺书原件并加盖公章。 | 台 | 75 |