“智能系统实验室设备”招标具体参数要求

| 序号 | 分项名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商服机器人 | 商服机器人能够实现室内建图、定位导航、路径规划、仿真演示、迎宾、道路指引与餐饮配送等功能。支持C++/Python语言编程，基于国产自主研发AI框架和OpenCV图像处理技术，实现在线AI模型训练、道路识别、车辆控制以及巡线导航等功能。机器人采用双主控架构，应用级控制器为Edgeboard计算卡，负责复杂算法和机器人逻辑计算工作，下位机控制器为GD32单片机，负责机器人传感器数据采集、电机PID控制、机器人里程运算、通信转接等工作。具有高清摄像头、显示屏、激光雷达、超声波传感器、陀螺仪、碰撞传感器、编码器、呼吸灯等。 ★1、平台功能：实现室内建图、定位导航、路径规划、仿真演示、迎宾、道路指引与配送等功能； 2、室内建图：通过激光雷达和机器人里程计感知环境状态，自动生成二维或三维的环境地图； 3、定位导航：根据里程计、激光雷达等传感器和SLAM全局地图等数据，经过定位导航算法融合，计算出安全可靠的机器人运动控制指令； 4、路径规划：通过算法规划路径，使机器人避免与障碍物发生碰撞的同时找出最优的行进路线； 5、仿真演示：在图形监控环境中通过三维视图观测机器人运动过程； 6、迎宾：自动感应人体，并播报欢迎语、欢送语； 7、道路指引：在室内构建地图，客人语音交互后机器人带领顾客到达指定点； 8、配送：通过定位导航准确到达指定位置进行配送； 9、硬件含1块Edgeboard计算卡，1块驱动控制器，1个摄像头，1个激光雷达，4个超声波传感器，1个陀螺仪，4个编码器，1个电量计，1个USB无线网卡，1个遥控器，1块电池，1个显示屏，1个电源充电器； 10、机器人尺寸：长×宽×高≥45.0cm×40.0cm×111.0cm； 11、系统环境：Linux系统：Ubuntu 18.04 LTS；ROS系统：ROS-Melodic； ★12、控制主板：控制板为采用性能不低于四核Cortex-A53的芯片,主频率≥1.5GHz，存储eMMC≥ 32GB； 13、控制单元：控制单元为1个GD32单片机，采用了ARM Cortex-M3内核，电机驱动高精度速控为40ns/30KHz，舵机驱动TPS5430 6.35v/5A； 14、摄像头：1个双目深度体感摄像头，工作范围0.6-8m，精度1m±3mm，最高分辨率@帧率1280×1024@7fps，深度处理芯片MX400，视场角H 66.10°×V 40.2°； 15、显示屏：1个10.1寸 1920x1080 IPS工业屏幕，屏幕比例16:10，含喇叭； 16、电源：1块24V 12000mAh锂电池； 17、电机：4个带编码器直流减速电机，空载转速95 rpm，电压24v； 18、超声波传感器：4组超声波传感器，主要用于障碍物的检测，检测距离为30~500mm，探测精度±2%； 19、激光雷达：1个激光雷达模组，测距范围0.15-12m，扫描角度0-360°，测距分辨率<0.5mm，测量频率≥4000Hz； 20、惯性传感器：1个IMU6轴惯性传感器，三轴加速度计和三轴陀螺仪，工作电压2.375V~3.46V； 21、通信方式：支持Ethernet、USB、WiFi、UART、CAN通信； 22、建图范围：≥50m*50m； 23、建图精度：≥0.02m; ★24、课程包含5章节理论+9章节实践≥32课时，含课程指南，教材，实训手册，教学手册，教学课件，实践代码，课程视频以及考核资料包； 25、 软件含应用软件，系统镜像（Linux系统Ubuntu18.04，ROS系统ROS-Melodic），AI算法包（Mobilenet-ssd，Yolo-v3），底层支持库(OpenCV2，Joystick，Serial，Pthread，Paddle_Full_API，RPLidar等)。 | 套 | 5 |
| 2 | 计算机视觉平台 | 计算机视觉平台是面向于人工智能、计算机等专业的实训平台，平台符合硬件、网络、平台、计算、应用等智能产品框架。计算机视觉平台主要满足：图形化编程、Python程序设计、计算机视觉、机器学习、深度学习、神经网络等相关课程和实训，是基于新工科和工程教育思维和专业改革而设计的实训平台。 1、平台功能：实现图像采集，图像处理，特征提取，目标检测，图像分割，目标识别，三维重建，运动跟踪等功能； 2、图像采集：通过摄像头或镜头获得图像构成信号； 3、图像处理：对图像进行锐化、模糊，去噪与增强等预处理； 4、特征提取：提取图像中属于特征性的信息的方法及过程，通过分析和变换，以提取所需特征； 5、目标检测：分为单目标与多目标检测，基于目标几何和统计特征的图像分割； 6、图像分割：分为基于传统方法与基于深度学习方法的图像分割； 7、目标识别：将存储的图像描述与当前的信息进行比较，从而实现对图像中目标的识别； 8、三维重建：根据图像采集器采集到的图像重建三维信息的过程，也就是利用多个二维图像中的信息重建出三维信息，从而把真实场景刻画成符合计算机逻辑表达的模型； 9、运动跟踪：对视频进行分析，在视频序列的第一帧中给定所要跟踪的目标，然后在视频序列后续的每一帧通过图像处理、模式识别等先进技术对图像进行处理和分析，自动寻找所指定目标，输出跟踪目标的连续位置； 10、试验箱尺寸≥460×280×270mm； 11、硬件含视觉控制器1台，视觉光源1个，工业相机1个，视觉镜头1个，云台摄像头1个，键盘鼠标1套，电源适配器1套，接口板1块，24寸显示器1（选配）、USB无线网卡1，机械臂1套，标定板1块，加密狗1个，U盘1个； 12、系统环境：Windows10 64位； ★13、控制器： Intel® Core™ i3-8100，8GB+128GSSD，英特尔核芯显卡630； 14、GPU：GTX 1030 2GB独立显卡； 15、视觉光源：1个视觉光源，白色，照亮角度：75°，可调亮度； ★16、工业相机：1个1200万像素网口面阵相机，IMX226，彩色，分辨率4024×3036，最大帧频9.6fps； 17、视觉镜头：1个C接口镜头，焦距12mm，光圈范围F2.8-F16，畸变-0.005%； 18、云台摄像头：1个200万1/2.8CMOS传感器，像素尺寸：2.9 um ×2.9 um，分辨率：1920×1080，转动角度为;横向160度，纵向120度； 19、标定板：1块棋盘格标定板，≥210mm×297mm； ★20、课程包含12章节理论+15章节实践≥64课时，含课程指南，学习指导书，实训手册，教学课件，示例资料库以及考核资料包； 21、软件含应用软件（Windows版），Python源码，深度学习包，模拟训练软件，算法包，底层支持库文件。 | 套 | 5 |
| 3 | 智能汽车 | 智能汽车完成人工智能、无人驾驶、图像处理与运控控制等相关课程的学习，理论+实践共48课时。支持C++/Python语言编程，基于百度飞桨（PaddlePaddle）AI框架和OpenCV图像处理技术，实现在线AI模型训练、移动端部署、赛道识别与交通标志检测，车辆控制以及巡线导航等功能。 产品采用双主控架构，控制主板为Edgeboard FZ3B，负责复杂算法和图像处理工作，控制单元为GD32系列单片机，负责智能汽车运动传感器数据采集、电机控制等工作，并具备摄像头、陀螺仪、编码器、电量计等传感器。 | 台 | 5 |
| 4 | 智能汽车赛道 | 智能汽车赛道是PVC赛道，有黑白胶带、蓝色背景布、路肩、坡道、赛道元素标志、锥桶等。 1、场地支持7.5m×5.5m与7.5m×8m两种尺寸，全长度最高33m，PVC赛道；赛道蓝底布尺寸至少可铺设7.5m*8m； 2、赛道基础元素套装，包含直线赛道，曲线弯道，交叉路口，环岛，三岔路口和车库元素； 3、赛道边界黑胶带10卷，连接白胶带10卷；木质坡道1个，长宽高：150cm×60cm×14cm； 4、黑色海绵路肩130条，厚度2cm，宽度2.5cm，长度25cm；红色塑料锥桶60个，底部直径74mm，高度74mm； 5、标志打印套装1套，含泛行区标志1个， 禁止通行标志1个，施工区标志1个，坡道标志1个， 加油站标志1个， 加油站出口数字标志“1”和“2”各2个； 7、标定板1块，21cm×29.7cm；赛道围栏70片，黑色，35cm×45cm； 8、裁判系统1套，是自动计时裁判系统，带有控制器和触发线圈，通过电磁感应原理进行车辆运行的自动计时；连接到电脑上位机上，与裁判系统软件进行数据同步，实时显示队伍信息和比赛用时。 | 套 | 1 |