| 序 号 | 产品 名称 | 图片 | 规格尺寸 | 材质说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 展示 柜 |  | 1200*300*20 00 | 框架采用钛铝合金1.5MM厚，板材采用高密度板1.8MM厚，整体美观、耐腐蚀、抗氧化，三层8MM厚钢化玻璃 | 件 | 2 |
| 2 | 文件 柜 |  | 900*400*1850 | 1、材质：钢板采用“鞍钢 ”一级冷轧钢板，整个柜体裸钢板厚度≥0.8mm。 2、工艺：产品外边沿为圆形设计，为模具冲压成型工艺，侧板上盖连接处做特殊加强，翘曲 度：对角线长度差≤1mm；底脚平稳性：水平差≤1mm； 3、盖板与两帮板的前端与内加力支撑扣板为一体冲压成型(不允许拼接) 4、背板与两侧的隔板调节支撑架为一体成型工艺(不允许拼接)。 5、喷涂：喷涂粉末采用廊坊“阿克苏 ”品牌。半亚光，个别残留颗粒沉淀＜0.05mm；表面采用 200摄氏度高温静热固性粉末涂料喷漆工艺，漆面光滑均匀，钢件要求有优良的流平性和光泽且 无颗粒感，柜体环氧树脂，表面经酸洗、磷化、环保静电喷涂粉末，耐磨耐锈，防静电。颜色持 久，浸泡式磷化处理。 6、五金：采用“望通 ”品牌门锁,锁芯可更换且操作简便，1800号内不重号钥匙带折弯功能，具 备根据锁号更换钥匙功能。 7、扣手：采用长方形金属大扣手，表面采用静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。 8、结构：上下部对开门， 内含可活动层板2块。 | 件 | 65 |
| 3 | 文件 柜 |  | 900*400*1850 | 1、材质：钢板采用“鞍钢 ”一级冷轧钢板，整个柜体裸钢板厚度≥0.8mm。 2、工艺：产品外边沿为圆形设计，为模具冲压成型工艺，侧板上盖连接处做特殊加强，翘曲 度：对角线长度差≤1mm；底脚平稳性：水平差≤1mm； 3、盖板与两帮板的前端与内加力支撑扣板为一体冲压成型(不允许拼接) 4、背板与两侧的隔板调节支撑架为一体成型工艺(不允许拼接)。 5、喷涂：喷涂粉末采用廊坊“阿克苏 ”品牌。半亚光，个别残留颗粒沉淀＜0.05mm；表面采用 200摄氏度高温静热固性粉末涂料喷漆工艺，漆面光滑均匀，钢件要求有优良的流平性和光泽且 无颗粒感，柜体环氧树脂，表面经酸洗、磷化、环保静电喷涂粉末，耐磨耐锈，防静电。颜色持 久，浸泡式磷化处理。 6、五金：采用“望通 ”品牌门锁,锁芯可更换且操作简便，1800号内不重号钥匙带折弯功能，具 备根据锁号更换钥匙功能。 7、扣手：采用长方形金属大扣手，表面采用静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。 8、结构：上下部对开门， 内含可活动层板2块。 | 件 | 6 |

| 4 | 更衣 柜 |  | 900*500*1850 | 1、材质：钢板采用“鞍钢 ”一级冷轧钢板，整个柜体裸钢板厚度≥1.0mm。 2、工艺：产品外边沿为圆形设计，为模具冲压成型工艺，侧板上盖连接处做特殊加强，翘曲 度：对角线长度差≤1mm；底脚平稳性：水平差≤1mm； 3、盖板与两帮板的前端与内加力支撑扣板为一体冲压成型(不允许拼接) 4、背板与两侧的隔板调节支撑架为一体成型工艺(不允许拼接)。 5、喷涂：喷涂粉末采用廊坊“阿克苏 ”品牌。半亚光，个别残留颗粒沉淀＜0.05mm；表面采用 200摄氏度高温静热固性粉末涂料喷漆工艺，漆面光滑均匀，钢件要求有优良的流平性和光泽且 无颗粒感，柜体环氧树脂，表面经酸洗、磷化、环保静电喷涂粉末，耐磨耐锈，防静电。颜色持 久，浸泡式磷化处理。 6、五金：采用“望通 ”品牌门锁,锁芯可更换且操作简便，1800号内不重号钥匙带折弯功能，具 备根据锁号更换钥匙功能。 7、扣手：采用长方形金属大扣手，表面采用静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。 8、结构：单独通体开门， 内含可活动层板2块，带不锈钢挂衣杆，空间保证可挂衣物。 | 件 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 衣架 |  | 380*1700 | 1、基材：采用“福人 ”优质环保中密度纤维板，游离甲醛释放量为0.015mg/m³ , 密度≥ 750kg/m³ , 含水率＜10%。表面贴木皮，面板喷涂水性漆，采用带水性木器漆涂层的人造板的生 产工艺。 2、饰面：采用“ 中城 ”天然黑胡桃木皮贴皮，厚度标准≥0.6mm，宽度标准≥200mm，木纹清 晰，颜色和纹理一致，接口自然平整，选用优质白乳胶。使用实木封边，封边厚≥6mm。 3、油漆：采用“立邦 ”高级绿色环保型水性底漆和水性面漆，附着力强、流平性高、涂层亮度 均匀不褪色环保性能符合GB18581-2009规定；油漆的外观及理化性能指标符合GB/T3324-2017的 规定；五底三面油漆工艺，台面光亮平整。油漆无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨 性强，能长久保持漆面效果,其油饰产品漆膜的外观及理化性能指标符合GB/T3324-2017的规定。 所有隐蔽空间的材质、做工、颜色、封边均与台面相同。色泽柔和，手感良好。 4、五金配件：采用“艾锐特 ”三合一连接件“DTC ”阻尼铰链及锁扣优质五金配件。 | 件 | 4 |
| 6 | 办公 桌 |  | 桌面尺寸 1400*600*760 柜面尺寸 1500*320*120 0 | 1、饰 面：采用优质环保MFC饰面，进口贴面，原纸净含量为130g,面，具有耐划痕、耐磨、耐烫 、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和。 2、基材：为吉林森工“露水河 ”优质环保刨花板，游离甲醛释放量为0.025mg/m³ , 达到国家刨 花板握钉力标准，含水率＜10%，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017检 测依据；挥发性有机化合物（苯、 甲苯、二甲苯、TVOC）未检出。 3、粘合剂：采用“汉高 ”、胶粘剂；耐热性、耐寒性、粘性强、无污染，达到绿色环保E0级标 准； 4、封边：采用北京益达2mm厚同色优质PUR封边带无缝封边，弧度圆滑自然，封边严密、平整、 不脱胶、表面没有胶渍，走线孔内缘及隐蔽部位均封闭处理；所有封边必须与板件颜色、纹理配 套。 5、桌架：采用“鞍钢 ”优质钢管，壁厚≥1.5mm，经过酸洗、磷化除锈处理，表面静电喷涂，配 塑胶耐磨脚垫，可防止打滑及保护地面，脚垫安装牢固，保证桌子移动时，不会脱落和在地面留 下胶痕。 | 套 | 19 |

| 7 | 办公 椅 |  | 650*600*950 | 1、面材：采用优质西皮，柔软舒适，透气性强。皮面光泽度好，柔软而富有弹性，无异味，颜 色均匀无色差。 2、海绵：采用一次成型海绵，海绵密度45kg/m3。表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、 回弹力强。 3、脚架：采用管壁2.0mm厚电镀扁钢架。 | 把 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 办公 桌 |  | 1200*600*760 | 1、饰 面：采用优质环保MFC饰面，进口贴面，原纸净含量为130g,面，具有耐划痕、耐磨、耐烫 、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和。 2、基材：为吉林森工“露水河 ”优质环保刨花板，游离甲醛释放量为0.025mg/m³ , 达到国家刨 花板握钉力标准，含水率＜10%，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017检 测依据；挥发性有机化合物（苯、 甲苯、二甲苯、TVOC）未检出。 3、粘合剂：采用“汉高 ”、胶粘剂；耐热性、耐寒性、粘性强、无污染，达到绿色环保E0级标 准； 4、封边：采用北京益达2mm厚同色优质PUR封边带无缝封边，弧度圆滑自然，封边严密、平整、 不脱胶、表面没有胶渍，走线孔内缘及隐蔽部位均封闭处理；所有封边必须与板件颜色、纹理配 套。 5、桌架：采用“鞍钢 ”优质钢管，壁厚≥1.5mm，经过酸洗、磷化除锈处理，表面静电喷涂，配 塑胶耐磨脚垫，可防止打滑及保护地面，脚垫安装牢固，保证桌子移动时，不会脱落和在地面留 下胶痕。 | 张 | 6 |
| 9 | 培训 椅 |  | 常规 | 1、面材：采用台湾“颐达 ”网布，无色差、抗静电、耐磨损。 2、内衬：北京“圣诺盟 ”高弹性海棉，45#4cm厚，密度＞45kg/m3（按照使用部位合理利用）； 防火：符合国家阻燃标准，软硬适中，回弹性能好，不变形，防火性能优良。 3、椅架：采用优质钢管，管壁厚度2.0mm，喷塑前均经磷化处理；采用自动喷淋式磷化，经自动 烘干后直接喷塑； | 把 | 10 |
| 10 | 办公 椅 |  | 常规 | 1、面材：采用优质网布，无色差、抗静电、耐磨损。 2、内衬：、高弹性海棉，45#4cm厚，密度＞45kg/m3（按照使用部位合理利用）；防火：符合国 家阻燃标准，软硬适中，回弹性能好，不变形，防火性能优良。 3、气压棒：采用优质气蕊，带倾仰、锁定功能，升降轻便灵活、伸缩30万次不漏气，无噪音、 经测试可承受250KG压力。 4、脚轮：尼龙五星脚架及脚轮，78%尼龙加纤维材料一次冲压成型,弧型设计,受力均匀重心稳 定, 可承受≥1200公斤重量，万向轮椅活动自如滑动时无杂音。 | 把 | 10 |

| 11 | 沙发 |  | 1+1+3 （大： 1900*900*850 小： 900*900*850 ) | 1、面料：表面使用“威宝 ”优质西皮饰面；厚度≥ 1.5mm；撕裂强求度>46N/mm；断裂伸长率 <80%；颜色摩擦牢度>4.5/5级(干/湿)；皮面光泽度好，色泽均匀透气性强，柔软而富于韧性,厚 度适中 ;无伤疤，暗痕少。 2、背、座衬垫物：衬垫物为“兴钢 ”高回弹一次成形PU泡棉，座面密度≥35KG/m3，背密度≥ 30KG/m3，回弹性40%，回弹性能好，十年不变形。内部衬垫物干燥卫生、环保，表面涂有防止老 化变形的保护膜，与泡棉之间加耐磨衬布。 3、框架：选用上等橡胶木及夹板，经高温烘干，含水率小于 9%，符合GB/T3324国际标准，框架 结构为榫卯结构，所用材料四面抛光。 4、弹簧：选用 25 锰蛇簧垫底，多层强力拉筋，经久耐用的特性；弹力大、强度高、韧性好、 不易变形。 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 会议 桌 |  | 3000*1300*76 0 | 1、饰 面：采用优质环保MFC饰面，进口贴面，原纸净含量为130g,面，具有耐划痕、耐磨、耐烫 、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和。 2、基材：为吉林森工“露水河 ”优质环保刨花板，游离甲醛释放量为0.025mg/m³ , 达到国家刨 花板握钉力标准，含水率＜10%，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017检 测依据；挥发性有机化合物（苯、 甲苯、二甲苯、TVOC）未检出。 3、粘合剂：采用“汉高 ”、胶粘剂；耐热性、耐寒性、粘性强、无污染，达到绿色环保E0级标 准； 4、封边：采用北京益达2mm厚同色优质PUR封边带无缝封边，弧度圆滑自然，封边严密、平整、 不脱胶、表面没有胶渍，走线孔内缘及隐蔽部位均封闭处理；所有封边必须与板件颜色、纹理配 套。 5、桌架：采用“鞍钢 ”优质钢管，壁厚≥1.5mm，经过酸洗、磷化除锈处理，表面静电喷涂，配 塑胶耐磨脚垫，可防止打滑及保护地面，脚垫安装牢固，保证桌子移动时，不会脱落和在地面留 下胶痕。 | 张 | 1 |
| 13 |  |  | 1500*900*760 |  | 张 | 1 |
| 14 | 会议 椅 |  | 650*600*950 | 1、面材：采用优质西皮，柔软舒适，透气性强。皮面光泽度好，柔软而富有弹性，无异味，颜 色均匀无色差。 2、海绵：采用一次成型海绵，海绵密度35kg/m3。表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、 回弹力强。 3、脚架：采用管壁2.0mm厚电镀扁钢架。 | 把 | 10 |

| 15 | 班台 |  | 1800*800*760 | 1、饰 面：采用优质环保MFC饰面，进口贴面，原纸净含量为130g,面，具有耐划痕、耐磨、耐烫 、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和。 2、基材：为吉林森工“露水河 ”优质环保刨花板，游离甲醛释放量为0.025mg/m³ , 达到国家刨 花板握钉力标准，含水率＜10%，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017检 测依据；挥发性有机化合物（苯、 甲苯、二甲苯、TVOC）未检出。 3、粘合剂：采用“汉高 ”、胶粘剂；耐热性、耐寒性、粘性强、无污染，达到绿色环保E0级标 准； 4、封边：采用北京益达2mm厚同色优质PUR封边带无缝封边，弧度圆滑自然，封边严密、平整、 不脱胶、表面没有胶渍，走线孔内缘及隐蔽部位均封闭处理；所有封边必须与板件颜色、纹理配 套。 5、桌架：采用“鞍钢 ”优质钢管，壁厚≥1.5mm，经过酸洗、磷化除锈处理，表面静电喷涂，配 塑胶耐磨脚垫，可防止打滑及保护地面，脚垫安装牢固，保证桌子移动时，不会脱落和在地面留 下胶痕。 6、配置：三斗柜 、副台、键盘托 | 套 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 班椅 |  | 680*650*1100 | 1、面材：采用优牛皮。 2、内衬：北京“圣诺盟 ”高弹性海棉，45#4cm厚，密度＞45kg/m3（按照使用部位合理利用）； 防火：符合国家阻燃标准，软硬适中，回弹性能好，不变形，防火性能优良。。 3、气压棒：采用三弘优质气蕊，带倾仰、锁定功能，升降轻便灵活、伸缩30万次不漏气，无噪 音、经测试可承受250KG压力。 4、脚轮：浙江“新铭盛 ”铝合金脚架及脚轮，78%尼龙加纤维材料,受力均匀重心稳定, 可承受 ≥1200公斤重量，万向轮椅活动自如滑动时无杂音 5、配 置：带午休倾仰功能 | 把 | 3 |
| 17 | 文件 柜 |  | 1200*400*200 0 | 1、基材：采用“福人 ”优质环保中密度纤维板，游离甲醛释放量为0.015mg/m³ , 密度≥ 750kg/m³ , 含水率＜10%。表面贴木皮，面板喷涂水性漆，采用带水性木器漆涂层的人造板的生 产工艺。 2、饰面：采用“ 中城 ”天然黑胡桃木皮贴皮，厚度标准≥0.6mm，宽度标准≥200mm，木纹清 晰，颜色和纹理一致，接口自然平整，选用优质白乳胶。使用实木封边，封边厚≥6mm。 3、油漆：采用“立邦 ”高级绿色环保型水性底漆和水性面漆，附着力强、流平性高、涂层亮度 均匀不褪色环保性能符合GB18581-2009规定；油漆的外观及理化性能指标符合GB/T3324-2017的 规定；五底三面油漆工艺，台面光亮平整。油漆无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨 性强，能长久保持漆面效果,其油饰产品漆膜的外观及理化性能指标符合GB/T3324-2017的规定。 所有隐蔽空间的材质、做工、颜色、封边均与台面相同。色泽柔和，手感良好。 4、五金配件：采用“艾锐特 ”三合一连接件“DTC ”阻尼铰链及锁扣优质五金配件。 | 件 | 2 |

| 18 | 折叠 椅 |  | 440*450*1080 | 1、面材：采用优质pp材质，耐磨损。 2、椅架：采用优质钢管，管壁厚度2.0mm，喷塑前均经磷化处理；采用自动喷淋式磷化，经自动 烘干后直接喷塑； | 把 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 培训 椅 |  | 常规 | 1、面材：采用台湾“颐达 ”网布，无色差、抗静电、耐磨损。 2、内衬：北京“圣诺盟 ”高弹性海棉，45#4cm厚，密度＞45kg/m3（按照使用部位合理利用）； 防火：符合国家阻燃标准，软硬适中，回弹性能好，不变形，防火性能优良。 3、椅架：采用优质钢管，管壁厚度2.0mm，喷塑前均经磷化处理；采用自动喷淋式磷化，经自动 烘干后直接喷塑； | 把 | 20 |
| 20 | 仪容 镜 |  | 2800*2000*10 0 | 1、基材：采用“福人 ”优质环保中密度纤维板，游离甲醛释放量为0.015mg/m³ , 密度≥ 750kg/m³ , 含水率＜10%。表面贴木皮，面板喷涂水性漆，采用带水性木器漆涂层的人造板的生 产工艺。 2、饰面：采用“ 中城 ”天然黑胡桃木皮贴皮，厚度标准≥0.6mm，宽度标准≥200mm，木纹清 晰，颜色和纹理一致，接口自然平整，选用优质白乳胶。使用实木封边，封边厚≥6mm。 3、油漆：采用“立邦 ”高级绿色环保型水性底漆和水性面漆，附着力强、流平性高、涂层亮度 均匀不褪色环保性能符合GB18581-2009规定；油漆的外观及理化性能指标符合GB/T3324-2017的 规定；五底三面油漆工艺，台面光亮平整。油漆无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨 性强，能长久保持漆面效果,其油饰产品漆膜的外观及理化性能指标符合GB/T3324-2017的规定。 所有隐蔽空间的材质、做工、颜色、封边均与台面相同。色泽柔和，手感良好。 4、五金配件：采用“艾锐特 ”三合一连接件“DTC ”阻尼铰链及锁扣优质五金配件。 | 件 | 2 |