“通信工程实验室教学设备”招标具体参数要求

| 序号 | 分项名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSP数字信号处理与STM32嵌入式开发实验箱 | 数字信号处理实验平台要求能支持学生完成DSP处理器应用、数字信号处理、图像处理等开发实验。 #实验平台模块化结构，各硬件模块对学生完全开放，DSP和外设间的通信总线、控制总线均悬空，训练学生硬件接口电路设计和对应的算法软件开发能力。 一、硬件指标 1、要求采用双CPU配置，DSP应用与数字信号处理实验以TI的16位定点TMS320C5416或其以上性能芯片为实验装置的主体芯片；图像处理采用TMS320C5509或其以上性能芯片；DSP信号处理核心模块（TMS320VC5416或其以上性能），配套不小于128K随机存贮器、DSP不同存贮空间寻址译码电路、中断产生电路、IO口和缓冲串口开放接口区等；要求支持DSP数据空间、IO口空间、程序空间扩展接口设计，数据块搬移等实验，支持DSP中断类型认知实验。 2、要求DSP信号处理核心板主要总线均引至主板的扩展口，包括3个缓冲串口、3个存贮空间控制信号接口、中断与跳转接口、通用IO口、锁相环控制接口、主机接口等，学生可以在配套的开发板上进行软硬件开发。 （1）A/D、D/A与语音处理模块：配套SPI AD和SPI双路DA、MP4语音芯片（WM8731）；支持DSP缓冲串口配置与SPI串行AD/DA接口设计、MP4语音芯片接口设计与语音数据采集软件设计；支持数字滤波器在线设计、语音谱分析、信号分解、软件无线电数字调制解调（FSK、DPSK、QPSK等）软件开发实验。 （2）通信接口开模块（USB口、网口）：要求采用W5500或其以上性能网口芯片、CH372或其以上性能USB接口芯片，支持SPI的网口设计、映射至数据存贮空间的USB接口设计；支持网口和USB口数据传输软件开发设计。 （3）人机对话模块：标配12864液晶和矩阵键盘扫描与LED显示驱动电路；支持CH451接口设计与键盘和数码管人机交互软件开发；支持12864液晶接口设计与字符与汉字液晶显示软件开发设计； （4）电机与跑码灯模块：配套直流电机、步进电机、电机测速，以及不少于8个的LED指示灯电路，支持学生扩展IO设计实验，电机控制、步码灯控制等软件开发设计实验。 3、图像处理模块由图像处理器、M4主机、CMOS摄像头、存贮器（容量≥4MB）、网口等组成，支持图像边缘检测实验、图像二值化、图像的图像对比度增强实验、图像的直方图统计实验等。 二、软件与实验资源 提供配套实验指导书，且至少提供如下信号处理实验项目： （1）数字信号处理实验：MATLAB语言上机操作实践，用MATLAB进行信号频谱分析，低通.高通滤波器的幅频特性，IIR数字滤波器的实际与实现，RIR数字滤波器的是设计与实现，离散信号与信号的频谱分析， 实时信号的频谱分析，带通.带阻滤波器的幅频特性，用MATLAB设计IIR数字滤波器，用MATLAB窗函数法设计FIR滤波器。 （2）CCS使用DSP程序调试实验：CCS的基本操作使用，CCS中程序的基本调试方法，用CCS读取数据和显示图形，定点小数乘法运算，定点小数除法运算，用Simulator调试FIR数字滤波器，IIR数字滤波器程序的编写与调试，快速傅里叶变换（FFT）程序，正弦信号发生器程序的调试，自适应滤波器的原路与程序。 （3）DSP原理与应用实验：DSP初始化程序设计实验，数据块传输实验，中断及分支实验，定时器/计数器的编程，McBSP串口初始化程序设计与自环实验，数据空间和I/O空间的扩展与操作实验，串行D/A转换实验，串行A/D转换实验，语音接口芯片的初始设计及语音录放实验，语音处理（谱分析、尺度变换、带限）实验，DSP的I/O口使用及直流电机测速实验，DSP的扩展IO配置及跑码灯控制实验，电子钟，信号产生实验，矩阵键盘实验，信号分解与合成实验，12864液晶接口设计与显示实验，在线数字滤波器的实现，网口与USB接口设计与数据通信实验，步进电机控制实验。 （4）通信技术开发实验：时分复用解复用实验，抽取插值滤波器设计，数字上下变频实验，DPSK调制解调开发实验，QPSK调制解调开发实验。 | 套 | 30 |
| 2 | EDA/SOPC创新电子教学实验平台 | EDA/SOPC创新实验教学系统支持EDA/SOPC设计技术等课程的实践环节，要求采用核心板+平台底板+扩展模块的模块化设计结构。核心板既可以独立使用，也可以通过扩展接口与其它的SOPC、多核MPSOC、8位/16位/32位单片机叠加使用，扩展模块通过相应的扩展接口与底板或核心板相接。 一、硬件指标 1、核心板硬件指标： 1)为保证系统的可靠性，核心板采用多层PCB板设计，层数不少于8层。 2)*FPGA：采用ALTERA Cyclone V 5CEFA5或其以上性能芯片，Cyclone V相比Cyclone IV系列，IO高速端口速度、NIOS II软核处理器运行速度提升10%-20%。Les≥77K，内嵌存储器≥4460Kb，硬件乘法器≥300个，最大等效门数≥2300万门，新增DSP Block（150Block）。 3)*存储器：16位总线宽度的SRAM≥8Mb，16位总线宽度的FLASH≥32Mb，16位总线宽度的SDRAM≥128Mb。 4)调试接口：至少提供1个JTAG接口，1个AS接口。 5)#高速USB2.0接口：支持USB to UART (RS232, RS422 or RS485)、USB to FIFO、USB to FT1248、USB to JTAG、USB to SPI、USB to I2C、USB to Bit-Bang、USB to Fast Serial Interface、USB to CPU target interface (as memory)、USB Instrumentation、USB Industrial Control、USB EPOS Control、USB MP3 Player Interface、USB FLASH Card Reader/Writers、USB Digital Camera Interface、USB Bar Code Readers、Set Top Box - USB interface。 6)*网络接口：10/100/1000M以太网接口，支持RGMII接口方式。 7)配置电路：带串行EPCS16或EPCS64 芯片。 8)FPGA配置模式： 串行：EPCS支持AS x1、 EPCQ支持AS x4（选配）； 并行：FPPx16（fast）、FPPx16（standard）。 2、平台底板硬件指标： 1)为保证底板的可靠性和高速要求，层数不少于6层，且经过严格的EMI及信号完整性系统测试。 2)IIC EEPROM≥16Kb。 3)#提供SMBUS总线接口模块和Onewire总线模块。 4)*提供不少于14路时钟源，频率范围至少包括0.5Hz~24MHz。 5)按键：键盘矩阵≥4X4，独立按键≥10个。 6)开关：拨动开关≥16个，拨码开关≥2个。 7)LED指示灯≥16个，带有动态扫描的共阴极七段数码管≥8个， 8X8点阵LED≥4个（可构成16X16点阵）。 8)通信接口：至少提供1路RS-232接口，1路RS-485接口，1路IrDA红外通信接口，1路USB2.0转UART接口。 9)提供CF卡接口，SD卡接口，40pin IDE标准扩展接口，44pin 2.5寸IDE标准扩展接口，VGA接口，PS2键盘/鼠标接口。 10)至少提供带有触摸屏的4.3英寸TFT点阵液晶屏1块, 2行×16字符LCD液晶屏1块。 11)数/模转换：至少提供1路高速并行PAR总线8位DAC（速度≥125Msps）。 12)模/数转换：至少提供1路高速并行PAR总线8位ADC（速度≥50Msps）。 13)24位立体声Audio codec模块：至少提供1路LINE-out、1路HP-out、1路MIC-in、1路LINE-in。 14)音频功放模块：至少提供1路扬声器，1路蜂鸣器。 15)提供4相步进电机模块和直流电机模块（带细分和测速模块）。 16)扩展接口：至少提供2个扩展模块接口（可扩展摄像头模块、超声波测距模块等）及1个8/16位半导体存储器扩展接口。 17)#提供锁相环时钟输出接口模块：支持PLL/嵌入式逻辑分析仪。 18)基于FPGA的外扩接口模块（I/O复用）：输入接口≥8路，输出接口≥8路。 二、软件与实验资源 １、#提供EDA实验教程指导书，包含数字逻辑电路设计类、时序电路设计类、存储器设计类、通用接口电路设计类、综合类实验项目，不少于50个实验。至少包含8-3优先编码器、补码生成器、十进制加减计数器、序列产生器、双口RAM、字符LCD液晶显示屏显示接口控制、彩色图形LCD液晶显示屏显示接口控制、PWM实现的DAC设计、USB通信、定制4X4键盘用户外设、I2C控制器接口的IP核应用、串行SPI控制器接口的设计、8位精简指令CPU设计、硬件FFT电路设计等基础实验，以及PS/2鼠标与VGA控制显示游戏、自动售货机、电子密码锁、数字电压表、AIC23语音采集处理系统、彩色液晶屏游戏控制等综合性实验项目。 2、#提供NIOS II基础与综合开发设计系列教程指导书，包含NIOS II开发设计基础入门教程篇（手把手学习）、NIOS II综合扩展开发设计实验教程篇（进阶学习）、NIOS II基础与综合开发设计教程篇（一本通）。 1)提供构建第一个Plateform Designer “Hello World”实验系统、PIO IP核实验、PIO中断实验、串口IP核实验、定时器IP核实验、SDRAM IP核实验、EPCS IP核实验、自定义数码管IP核实验，以及创建第一个uC/OSII系统、任务管理与时间管理、信号量、消息邮箱与消息队列实验。 2)提供综合定制模块实验，配套每组综合模块定制操作流程，包含基础实验及各类外设实验，不少于30个。至少包含定时器实验、看门狗实验、PIO输出控制实验—流水灯控制、并行高速ADC实验、并行高速DAC实验、SMBUS总线-温度采集实验、七段数码管显示实验、SD Card接口实验、CF卡测试实验、4X4键盘实验、字符液晶显示实验、点阵LED模块显示实验、TFT液晶屏实验、触摸屏的测试实验、乐曲播放实验、步进电机控制实验等。 3、#提供实验平台配套的软件开发环境，提供平台原理图、实验项目例程、EDA实验教程、NIOS II基础/综合开发设计实验教程。支持创新扩展应用，能满足实验室课程设计需求。 4、所提供的EDA/SOPC实验均应在Quartus II 13.0以上版本实现。 5、操作系统：支持32位/64位WIN7、WIN10、WIN11操作系统。 | 套 | 30 |
| 3 | 嵌入式专业教学实验系统 | 一、硬件指标 1、处理器：要求采用64位8核ARM Cortex-A系列或其以上性能处理器，主频≥1.4GHz，I/D缓存≥32KB；二级共享缓存≥1MB；933MHz DDR3数据总线；集成Mali-400高性能图形引擎，内嵌3D图形处理加速引擎，支持3D图形流畅运行，支持2048*1280高分辨率显示；支持H.263、H.264、MPEG1、MPEG2、MPEG4、VC1、VP8、Theora、AVS、RV8/9/10、MJPEG等多媒体解码；支持H.263、H.264、MPEG4、MJPEG多媒体编码。 2、RAM：板载不低于2GB容量933MHz DDR3 RAM 。 3、Flash：板载不低于16GB高性能eMMC4.5 Flash存储。 4、电源管理：具备独立电源变频管理芯片，待机功耗0.1W,小于20mA。 5、提供10.1寸真彩LVDS接口和RGB LCD显示屏接口，分辨率不低于1024×600，带Android标准虚拟按键。 6、板载MIPI、LVDS、RGB等多种显示扩展接口，支持RGB/LVDS/MIPI/HDMI显示。 7、提供10.1寸一体式多点触控电容触摸屏，支持按下触发及抬起触发，支持XY轴反转，支持旋转，支持自适应LCD屏。 8、RGB LCD扩展接口，24位色RGB通道，最大分辩率2048x1280，可扩展32路GPIO口。 9、板载HDMI 1.4a接口，支持1920*1080@30fps高清数字输出，支持LCD和HDMI同时显示不同内容的多屏异显功能。 10、板载双摄像头接口，同时具备MIPI CSI高清图像采集传感器接口和YUV BT656格式Camera接口；板载500W像素自动对焦OV5645高清摄像头。 11、板载数码管显示模块，4个8段共阴数码管。 12、板载LED点阵显示，1个16x16 LED点阵。 13、以太网通信模块，板载千兆以太网控制器，1个10M/100M/1000M自适应千兆以太网RJ45接口。 14、提供不少于6路UART，2路RS232 DB9接口。 15、提供USB HOST接口以及不少于4路USB HOST 2.0高速接口，支持USB鼠标、键盘、蓝牙、U盘、摄像头和无线网卡。 16、提供USB OTG接口，USB OTG 2.0，Mini USB A-B接口；支持USB烧录，支持USB同步数据。 17、SD/MMC接口：板载高速MicroSD 卡（TF）接口，支持SD卡存储，支持SD/SDIO/SDHC，支持一键SD启动，支持SD烧录更新系统。 18、CAN总线接口：板载SPI接口CAN控制器，1路CAN外接接口，完全支持CAN V2.0B 技术规范。 19、RS485总线接口：板载1路RS485接口，支持标准RS485通信。 20、RTC：板载独立RTC单元，RTC电池。 21、SPI总线接口：不少于3路SPI总线，支持8位/16位/32位总线接口，主机模式最高频率50MHz，从机模式最高8MHz，板载SPI器件，1路SPI总线接口引出。 22、音频接口：板载基于I2S接口的音频处理器，3.5立体声耳机输入、耳机输出插孔，支持插拔检测，支持-42dB 高灵敏度麦克风输入，板载麦克风咪头。 23、喇叭：不少于板载2 路8欧1W classD类喇叭输出。 24、蜂鸣器：1个蜂鸣器。 25、I2C总线：不少于3个多主器件I2C总线接口，1路I2C接口引出。 26、键盘：标准数字小键盘，具备Numlock、上下左右方向等按键，非普通矩阵按键。 27、独立按键：具备SD-BOOT、USB-BOO、VOL+、VOL-、RESET、PWR按键。 28、GPIO扩展接口：不少于12路GPIO接口。 29、ADC总线：至少提供1路16位8通道AD，1路电池电量检测通道，1路板载电位器模拟ADC输入。 30、LED显示：不少于6个独立高亮LED指示灯。 31、Android按键：不少于3个Android标准虚拟按键。 32、重力传感器：板载1个G-Sensor重力传感器，可实现自动感应屏幕旋转，重力感应应用等。 33、PWM：内置不少于5路32位PWM，独立PWM时钟发生器及定时器。 34、继电器控制模块：板载2个继电器模块，支持常开常闭切换，4路继电器输出接口。 35、拨码开关输入模块，板载1个8位拨码开关。 36、JTAG接口：1路20 Pin 2.54mm间距ARM标准JTAG接口。 37、板载4G通信模块，SIM卡座，支持移动、联通、电信网络，内置网络协议栈，可进行4G数据通信以及语音通话，独立外置SMA接口4G天线。 38、提供多种无线通信模块，板载WiFi、蓝牙4.0、GPS通信模块，支持WIFI通信，符合IEEE802.11b/g/n标准，内置TCP/IP协议栈；支持蓝牙通信，支持蓝牙4.0，支持蓝牙文件传输，蓝牙音频传输等；支持全球定位，独立定位延长天线；支持WiFi+LAN+4G无缝联网。 39、无线通信扩展接口：板载2x40pin无线通信模块接口，可以扩展Zigbee、WIFI、蓝牙、EnOcean无线无源等通信模块。 40、传感器接口：板载20PIN传感器扩展接口，I2C、ADC、UART、GPIO接口引出，可外扩各种数字、模拟、串口、IO类型传感器。 二、软件与实验资源 1、软件系统支持裸机、Linux、Android、ubuntu。 2、支持ARM体系结构课程，至少包含如下ARM裸机汇编实验：ARM汇编语言控制LED流水灯、ARM汇编语言控制蜂鸣器、ARM汇编语言控制继电器、ARM汇编语言按键状态采集、ARM汇编语言系统软复位实验、ARM汇编串口打印实验、ARM汇编串口回显实验等。 3、支持ARM体系结构课程，包含ARM裸机C语言实验：C语言控制LED流水灯、C语言裸机控制继电器实验、C语言控制蜂鸣器实验、C语言控制串口通信实验、C语言中断实验、C语言裸机GUI显示实验等。 4、支持嵌入式LINUX课程，至少包含如下嵌入式Linux实验：安装Ubuntu Linux 系统、Ubuntu Linux系统的配置和使用、搭建嵌入式Linux开发环境、编译系统引导U-Boot、编译Linux内核、制作根文件系统、TF卡烧写系统镜像、USB烧录系统镜像、Hello driver 驱动实验、LED指示灯驱动实验、蜂鸣器驱动实验、继电器驱动实验、拨码开关状态采集实验、UART串口通信实验、LED点阵显示实验、数码管显示实验、按键实验、WebServer应用实验、触摸屏应用实验、QT库移植实验、QT开发环境搭建实验、Hello QT 应用实验、QT 窗口组件编程实验、QT蜂鸣器控制实验、QT继电器控制实验、QT跑马灯实验。 5、支持嵌入式Android课程，至少包含如下实验：搭建Linux 主机开发环境、安装Ubuntu Linux 系统、安装Android 系统编译环境、搭建Android 应用开发环境、编译系统引导U-Boot、编译Linux内核、编译Android文件系统、TF烧写Android 镜像、USB烧写系统镜像、Android OTA升级、Android Hello示例、Android页面布局、Android继电器控制实验、Android蜂鸣器控制实验、Android自模表、Android数码管控制实验、Android跑马灯控制实验、Android拨码开关采集实验、Android串口通信实验、Android Intenet实验、活动和生命周期、listview实验、界面实战、Fragment实验、android数据存储实验、android网络编程、天气预报系统、智能无线组网应用实验。 | 套 | 30 |