“金相实验教学设备”招标具体参数要求

| 序号 | 分项名称 | 技术指标 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镶嵌机 | 1.试样压制直径：不小于Φ22 2.温控范围：90-200℃ 3.整机功率：≤800W 4.输入电源：单相AC220V，50HZ 5.外形尺寸：≤440mm*253mm*310mm | 库塞姆/费马科仪/上海泊安通 | 台 | 5 |
| 2 | 烘箱 | 控温范围10℃-300℃，不锈钢内胆，超温报警，内循环鼓风，恒温定时。温度分辨率0.1℃，恒温波动度±1℃；内搁板2块 | 上海一恒/万科/塞得利斯 | 台 | 1 |
| 3 | 水接触角测试仪 | 1.触角测量范围： 0-180º，精度： ± 0.1º 分辨率± 0.01º 2.表面/界面张力测量范围： 0.01-2000 mN/m，精度： 0.01 mN/m 3.光源：单波长LED冷光源，波长范围：450±10 nm, 软件控制光源强度。 4.最大样品尺寸：无限 x 50 x 200 mm *5.光学系统：最高2068幅图像/秒，USB3.0 接口 *6.位移系统：样品台采用双层设计，样品台水平度可以独立调节，X和Z方向手动精密调节，样品台带标尺线，标配两个样品夹。 *7．配备全自动滴液系统，软件控制液体的滴加方式、每一滴体积，实际滴液体积在软件界面实时显示。 *8.采用的可抛弃型滴液头，更换不同种类的液体时快捷方便,无需清洗； *9.具有半月面法，能够测量纤维、棒体等样品与液体的接触角。 *10.校准标样: 微米精度校准球，符合UKAS认证。 *11.软件能够根据测得的一系列接触角数据，自动计算并给出推荐的接触角数值。 *12.软件能够根据输入的粗糙度数据，自动计算粗糙度修正后的本征接触角数值。 *13.能够测试滚动角度。 *14.软件具有全自动动态接触角测量模式，能够自动计算给出前进角和后退角。 15. 软件：包括座滴法,悬滴法,半月面法,捕获气泡法测量接触角和表面张力，必须包括表面自由能功能模块和表界面张力功能模块。软件中预装液体和固体数据库，可根据Zisman Plot、OWRK、Simple Fowkes、Extended Fowkes、van Oss Acid-Base、Wu、Equation of State、Schultz 1、Schultz 2等九个方程计算表面自由能。 注：需配备专用电脑一台，里面配备专业软件（最低参考配制：13500T/16G/1T SSD/wifi/23.5寸显示器分辨率1920*1080） | 百欧林/昆山北斗/德国克昌士 | 台 | 1 |